Муниципальное образование «Теплоозерское городское поселение»

Облученского муниципального района Еврейской автономной области

ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

Постановление администрации городского поселения от 24.08.2015 № 154 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Теплоозерского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области»

Постановление администрации городского поселения от 24.08.2015 г. № 155 «Об утверждении схемы теплоснабжения Теплоозерского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области»

Извещение о проведении электронного аукциона для закупки №0378300009415000020

Муниципальное образование «Теплоозерское  городское  поселение»

Облученского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2015                                                                                         № 154

пос. Теплоозерск

Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения Теплоозерского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения Теплоозерского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области. (Приложение)

2. Опубликовать данное постановление в «Информационном вестнике» муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» и разместить на сайте Администрации Теплоозерского городского поселения в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Заместитель главы

администрации                                                                          О.А. Середа

Приложение к постановлению администрации  Теплоозерского городского поселения

№ 154  от «24» августа  2015 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ТЕПЛООЗЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕПОСЕЛЕНИЯ ОБЛУЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Паспорт схемы

2. Общие часть

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании «Теплоозерское городское поселение» Облученского района ЕАО

3.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения поселения

3.2. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

3.3. Анализ существующих проблем

3.4. Направления развития централизованных систем водоснабжения

3.5. Балансы потребления воды в зонах действия водоснабжения и перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

3.6. Обоснование объемов производственных мощностей

3.7. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

3.8. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

3.9. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

3.10. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

3.11. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

4. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

4.1. Анализ существующих проблем

4.2. Баланс сточных вод в системе водоотведения

4.3. Прогноз объема сточных вод

4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

4.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

4.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

4.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

4.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

5.1. Перспективные тарифы на водоснабжения и водоотведения

6. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы

Приложение №1 Схема водоснабжения п. Теплоозерск; Приложение №2 Схема водоснабжения п. Лондоко - завод; Приложение №3 Схема водоснабжения п. Лондоко от НС по ул. Вокзальная; Приложение №3.1 Схема водоснабжения п. Лондоко от НС по ул. Овражная; Приложение №4 Схема водоотведения п. Теплоозерск; Приложение №5 Схема водоотведения п. Лондоко - завод; Приложение №6 Схема водоотведения п. Лондоко от жилого дома по ул. Вокзальная; Приложение №6.1 Схема водоотведения п. Лондоко от жилого дома по ул. Овражная.

Введение

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» Облученского района Еврейской Автономной области разработана на основании следующих документов:

-	Программы социально-экономического развития муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» Облученского района Еврейской Автономной области на 2012 - 2015 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

- Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в муниципальном образовании «Теплоозерское городское поселение» Облученского района Еврейской Автономной области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения - очистные сооружения, магистральные сети водоотведения, канализационные.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется частично финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг населению и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации;

- насосные станции, канализационные очистные сооружения

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы; схемы систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

1. Паспорт схемы

Схема водоснабжения  водоотведения муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» Облученского района ЕАО на 2013 - 2024 г.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация  «Теплоозерское городское поселение» Облученского района Еврейской Автономной области.

Местонахождение проекта

Россия,   Еврейская Автономная область,  Биробиджанский район, муниципальное образование «Теплоозерское городское поселение».

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003, дата редакции: 01.01.2003)

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2015 по 2024 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2015-2019 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1 -й очереди строительства;

строительство канализационных очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод;

Второй этап строительства (расчетный срок)- 2020-2024 годы:

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство скважин;

- реконструкция станции водоподготовки на существующих водозаборах;

- строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

-	строительство канализационных самотечных коллекторов для сбора сточных вод от планируемой на расчетный срок застройки.

Общий объем финансирования схемы водоснабжения водоотведения  составляет 278589,48 тыс. руб., в том числе:

19569,48 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

259020 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоотведению.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1.	Создание современной коммунальной инфраструктуры поселковых населенных пунктов.

Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Теплоозерское городское поселение».

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» Облученского района Еврейской Автономной области.

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2.1. Общие сведения о муниципальном образовании «Теплоозерское городское поселение» Облученского района ЕАО

2.1.1. Краткая историческая справка п. Теплоозерск

В состав муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» входят три населенных пункта: Теплоозерск (поселок городского типа), Лондоко (село), Лондоко-завод (поселок городского типа Облученского района Еврейской автономной области

Координаты: 49°00'26'' с. ш. 131°52'15'' в. д.

Код ОКАТО: 99220570000

Почтовые индексы: 679110   Телефонный код: +842666

Население: 5020, в том числе: п. Теплоозерск – 3877 чел., п. Лондоко - завод 949 чел., с. Лондоко 194.

20 июля 2011 года, законом Еврейской автономной области № 987-ОЗ, граничащие между собой муниципальные образования «Теплоозёрское городское поселение» и «Лондоковское городское поселение» преобразованы путём их объединения в новое муниципальное образование со статусом городского поселения — «Теплоозёрское городское поселение».

Теплоозерск расположен в 94 км к западу от областного центра — г. Биробиджана, в 81 км к северо-востоку от районного центра — г. Облучье. в 1,5 км от реки Бира. Поселку Теплоозёрску соответствует железнодорожная станция Тёплое озеро.

Посёлок получил название от находящегося тут незамерзающего зимой озера (соединённого протокой с рекой Бира). В ХХ веке в незамерзающее из-за бьющих холодных ключей в озеро на нерест из Охотского моря (через реку Амур) шла кета. На берегу Тёплого озера располагался рыборазводный завод.

Теплоозерск (бывший пос. Тёплое озеро) – посёлок городского типа в Облученском районе. 25 сентября 1958 г. Хабаровский краевой Совет депутатов трудящихся принял решение № 413 «Об образовании на территории Облученского района ЕАО рабочего посёлка Теплоозерск». В решении сказано, что из состава Лондоковского поссовета выделяются посёлки – военстроя, Теплоозерского рыборазводного завода, Тёплое озеро. На территории образуется рабочий посёлок, которому присваивается наименование Теплоозерск.

Градообразующим предприятием посёлка является Теплоозерский цементный завод (ОАО «ТЦЗ»). На нём работает основная часть населения посёлка. В настоящее время завод работает стабильно, но был период с 2008 по 2010 гг. когда он работал не в полную мощность. В то время произошли значительные сокращения работников. В 2010 г. завод продал 200 тыс. тонн, а 2011 г. объём увеличился до 310 тыс. тонн цемента. Завод вышел из кризиса. В 2011 г. завод получил около 90 млн. руб. на приобретение новой техники и модернизации производства. В посёлке стало развиваться жилищное строительство.

На территории посёлка находятся: Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК), деревоперерабатывающее предприятие со стопроцентным иностранным капиталом «Хуа Синь», предприятия железнодорожного транспорта (ЭЧ-1, ПЧ-2), МУП «Тепло-Энерго», предприятия ЖКХ – ООО «Горное», МУП «Единый заказчик», управляющая компания «Единый заказчик», частные магазины, Детская школа искусств, информационно-культурный досуговый центр, отделение связи, центральная районная больница, детский сад, средняя общеобразовательная школа, ПТУ. В посёлке есть православный приход «Сретение господне».

2.1.2. Краткая историческая справка п. Лондоко- завод

Лондоко-завод — посёлок в Облученском районе Еврейской автономной области России. Входит в Теплоозёрское городское поселение. Административный центр бывшего Лондоковского городского поселения. Население по переписи 2010 года — 1067 жителей Расположен в 80 км к западу от областного центра — города Биробиджана, в 76 км к северо-востоку от районного центра — города Облучье. Река Бира протекает в 2 км южнее посёлка. Посёлку Лондоко-завод соответствует железнодорожная станция Известковый завод.

На территории посёлка находятся: Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК), ОАО «Лондоковский известковый завод» (ОАО «ЛИЗ»), предприятия железнодорожного транспорта, предприятия ЖКХ – МУП «Тепло-Энерго», ООО «Тритон», частные магазины, детский сад, средняя общеобразовательная школа №20 .

2.1.3. Краткая историческая справка с. Лондоко

Лондоко (образованное в 1909г.) — село в Облученском районе Еврейской автономной области России. Входит в Теплоозёрское городское поселение. Численность населении составляет  194 чел.

На территории села находятся: Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК), предприятия ЖКХ – ООО «Тритон», частный магазин, бибилиотека.

Таблица 1. Общие сведения о поселении

| Наименование | Теплоозерск |
| --- | --- |
| *Статус | Поселок Городской населенный пункт |
|  | Административный центр Муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» в составе Облученского муниципального района Еврейской автономной области |
| Географические координаты | 49°0'30"с. ш. 131°53'10" в. д. |
| Расстояние от административного центра поселения до административного центра Еврейской автономной области (г. Биробиджан), км | 93 – по автомобильной дороге Р-297 «Амур» (Чита – Хабаровск) |
| Расстояние от административного центра поселения до административного центра Облученского муниципального района, км | 67 – по автомобильной дороге Р-297 «Амур» (Чита – Хабаровск) |
| Численность населения на 01.01.2013 г., тыс. чел. | 4,500 |
| Площадь территории поселения, га | 827 |
| **Группа населенных пунктов | Малый городской населенный пункт (до 10 тыс. чел.) |

*Законы Еврейской автономной области от 20.07.2011 г. № 982-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Еврейской автономной области» и от 20.07.2011 г № 987-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований «Теплоозерское городское поселение» и «Лондоковское городское поселение» в составе Облученского муниципального района Еврейской автономной области и внесении изменений в Закон Еврейской автономной области «О границах и статусе городских, сельских поселений в составе Облученского муниципального района»».

2.2.  Климат

Климат на территории поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - континентальной.

Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. По количеству осадков район менее увлажнен по сравнению с другими районами области. Основное количество осадков приходится зимой на ноябрь (16 мм) и летом на август (148 мм). Максимальная температура до  +40°С в июне и –35°С в январе.

Характерной чертой климата при смене муссонов является изменение направлений преобладающих ветров по сезонам года практически на противоположные, поэтому основное направление ветра западное и юго-западное в летний период и восточное, северо-восточное и частично юго-западное зимой.

Зима в районе начинается, как правило, с конца октября - начала ноября и длится до конца марта. Зимой наблюдается самая высокая повторяемость штилей – до 30% от общего числа наблюдений. В среднем за зиму наблюдается до 12 дней с метелью.

Весна начинается с конца марта и длится до начала июня. В конце зимы и весной ветер и значительное количество солнечной инсоляции вызывают испарение итак незначительного снежного покрова. Большая часть снежного покрова исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой воды.

Весной наблюдаются значительные колебания от 25-30°С до –20°С. Относительная влажность в дневные часы отмечается менее 30%, что способствует развитию атмосферной засухи.

Лето на территории района практически совпадает с календарными сроками и делится на две половины сезона. Первая половина лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих теплую дождливую погоду. Дожди носят затяжной характер. Выпадают в основном в виде ливней, сопровождаемых грозами и градом. Нередко наблюдаются опасные дожди до 50 мм/сутки. Характерной особенностью муссонного климата является высокая относительная влажность.

Основными характерными признаками осени - понижение среднесуточной температуры ниже 15 °С, появление первых заморозков на почве. Первая половина осени теплая и солнечная. Во второй половине усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость дней с сильным ветром. В конце октября - начале ноября наблюдается резкое похолодание.

Вегетационный период составляет 170-175 дней.

По климатическим условиям территория поселения имеет следующие характеристики:

–	расчетная температура наружного воздуха – минус 31 °С (СНиП 23-01-99);

–	вес снегового покрова   – 120 кг/м (СНиП 2.01.07-85);

–	скоростной напор ветра – 38 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85);

–	нормативная глубина промерзания грунтов – 2,85 м.

По климатическим данным пгт. Теплоозерское относится к подрайону 1В первого климатического района (СНиП 23-01-99).

2.3. Рельеф, инженерно-геологические особенности

Территория  Теплоозерского городского поселения по физико-географическому районированию расположена в Средне амурской провинции.

По геоморфологическому районированию район относится к области впадин левобережья Приамурья.

В рельефе района отчетливо выражена одна из орографических частей – это Средне амурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами предположения об унаследованном прогибании фундамента Средне амурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.

В гидрогеологическом отношении поселки Теплоозерского городского поселения расположены в пределах Средне амурского артезианского бассейна.

По литологическому разрезу скважины  Теплоозерского городского поселения (дата проходки 1967 г.), располагаются на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных  аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Средне амурского артезианского бассейна.

По фондовым данным бурения приведен литологический разрез:

0,8 - 1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;

1,8 - 4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;

4,2 - 25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;

25 – 40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr.

Почвы: По Агро почвенному  районированию земли  Теплоозерского городского поселения относятся к зоне дернево-подзолистой, подзолисто - болотные и  болотные.

По безлесным шлейфам хребтов встречаются серые лесные почвы.

По механическому составу почва района в зависимости  от рельефа, степени увлажнения, делится на тяжелые глиняные, среднесуглинистые или легко суглинистые.

3.1.Технико-экономическое состояние централизованных  систем водоснабжения поселения

Водоснабжение и водоотведение потребителям МО Теплоозерское городское поселение питьевой воды обеспечивает ООО «Горное» (подъем питьевой воды для п. Теплоозерск), ООО «Жил-фонд», (транспортировка питьевой  воды и водоотведение в п. Теплоозерск), ООО «Тритон» (водоснабжение и водоотведение в п. Лондоко-завод

и с. Лондоко). Общий объём воды, отпущенной централизовано потребителям в 2014 году составил:

п. Теплоозерск -1183,43 тыс. м3 (ООО «Горное»).

п. Лондоко-завод-143,24 тыс. м3 ООО «Тритон»).

с. Лондоко – 5,90 тыс. м3 ООО «Тритон»).

Таблица №1 - Структура водоснабжения муниципального образования Теплоозерское городское поселение за 2014г.

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Един. измере- ния | Величина показа теля п. Тепло- озерск | Величина показа теля п. Лондоко-завод | Величина показа теля с. Лондоко | Всего по поселе-нию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем выработки воды | тыс. м3 | 1185,23 | 145,27 | 5,90 | 1336,40 |
| 2 | Объем воды на собственные нужды | тыс. м3 | 2,1 | 0.03 | 0,00 | 2,13 |
|  | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объем отпуска в сеть | тыс. м3 | 1 183,13 | 145,24 | 5,90 | 1334,27 |
|  | Объем потерь | тыс. м3 | 1,80 | 1,10 | 0,62 | 3,52 |
|  | Отпущено воды всего, в том числе: | тыс. м3 | 1181,33 | 144,54 | 5,28 | 1330,75 |
|  | расход воды на технологические нужды предприятия | тыс. м3 | 0.57 | 0,18 | 0,15 | 0,90 |
|  | Отпущено (подано) воды по категориям потребителей, в т. ч. | тыс. м3 | 1180,36 | 144,36 | 5,13 | 1329,85 |
|  | - населению | тыс. м3 | 602,89 | 97,13 | 4,91 | 704,93 |
|  | (финансируемым из бюджетов всех уровней) | тыс. м3 | 21,41 | 2,23 | 0,12 | 23,76 |
|  | - прочим потребителям | тыс. м3 | 555,01 | 43,68 | 0,01 | 598,70 |
|  | Отпущено (подано) воды на нужды др. видов деятельности | тыс. м3 | 1,05 | 1,32 | 0,09 | 2,46 |

Теплоозерское городское поселение по водоснабжению и водоотведению делится на три эксплуатационные зоны, соответствующие  населенным пунктам.

Не охвачены централизованным водоснабжением территории индивидуальной застройки, имеющие собственные источники водоснабжения.

Централизованная система горячего теплоснабжения в Теплоозерском городском поселении существует в п. Лондоко-завод, в п. Теплоозерск и с. Лондоко ее нет, но у большинства населения есть электрические водонагреватели, которые удобны в эксплуатации.

3.2. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

В Теплоозерском городском поселении имеется шесть источников водоснабжения и водозаборных сооружений:

В п. Теплоозерск основным источником водоснабжения является инфильтрационный групповой водозабор на острове р. Бира Теплоозерского цементного завода расположенного на острове р. Бира, в 2.2 км к юго-востоку от станции Теплое Озеро.

Расстояние до ближайшего водотока  50 м р. Бира, предназначенного  для добычи пресных подземных вод 	хозяйственно - питьевого водоснабжения, оборудован  на песчано-гравийно-галечниковые отложениях четвертичного возраста. Водопользователь ОАО «Теплоозерский цементный завод». Водопользование осуществляется на основании 	лицензии БИР 00106 ВЭ с 22.05.97 по 31.12.2015 г. Водозабор состоит из пяти скважин и эксплуатируется с1976 года.

Таблица № 2  Перечень скважин (колодцев)

| № № скважин по паспортам | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата начала, завершения бурения, вид бурения | 03.03.1971 | 03.03.1971 | 03.03.1971 | 03.03.1971 | 03.03.1971 |
| Максимальный диаметр бурения, мм, глубина скважины, м | 325 8 | 325 10,5 | 325 13,5 | 325 11,9 | 325 9,6 |
| Координаты скважин | 48" 58/53// 131°53/13// | 48" 58/53// 131°53/15// | 48" 58'54" 131°53/18// | 48" 58/55// 131°53/20// | 48" 58'5б" 131°53/22// |

Постановлением главы МО Облученского района за № 135 о праве собственности на землю от 16.12.99. о предоставлении в бессрочное пользование земельного участка, общей площадью 1550759 кв. м. Данные о среднесуточном водоотборе составляют 4015,6 м3/сут .  Насосная 1-го подъема. Скважины №№ 1, 2, 3, 4, 5 размещаются в однотипных бетонных колодцах на расстоянии 50 м одна от другой. Устье всех скважин заглублены, герметично оборудованы, также на территории водозабора № 1 находится насосная станция 1 -го подъема. По трубам (расстояние  3,800 км) вода поступает на водозабор № 2, где находится насосная 2-го подъема, хлораторная, колодцы и два резервуара    емкостью по   150 м3   и один резервуар емкостью 60 м3

В насосной 1-го подъема стоят 4 центробежных насоса типа Д-320-50 (6 НДВ-60) Насос № 7 качает воду со скважин № 4 и 5. Насос № 5 качает воду со скважин № 3, 2, 1 и два насоса в резерве.

На втором подъеме насос типа Д-320-50.

Таблица №3 Данные откачек

| № СКВ | Данные откачек |  |  |  | Тип насоса на момент обследования | Дата установки насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статиче ский уровень м | Динами ческий уровень м | Пони жение м | Удельный дебит, м3/час |  |  |
| 1 | 3,9 | 6,6 | 2,7 | 32 | Центробежный насос Д-320-50 (6 НДВ-60) | 1976 г |
| 2 | 2,5 | 6,2 | 2,7 | 32 |  |  |
| 3 | 3,4 | 6,4 | 3 | 36 |  |  |
| 4 | 3,8 | 6,5 | 2,7 | 32 | Центробежный насос Д-320-50 НДВ-60) | 1976 г |
| 5 | 3,9 | 6,6 | 2,7 | 32 |  |  |

Диаметр водопроводных труб 219 мм. Замеры динамического уровня ведутся автоматическим уровнемером УГЦ -1 по скв № 3. В насосной 1 -го подъема и насосной 2- го подъема по скв № 3 установлен автоматический, цифровой уровнемер УГЦ -1 (данные уровня воды заносятся в журнал) и счетчик расхода забираемой воды. Также стоит манометр, имеется кран для отбора проб воды. Расход воды по скважинам учитывается на станциях 1го и 2го подъема водомерными счетчиками «Взлет». По скв. №№ 1, 2, 4, 5 пьезометры, уровнемеры отсутствуют. Расход по счетчикам, м3/час: Учет водопотребления осуществляется водомерными счетчиками «Взлет» на станциях 1го и 2го подъема. За счет большого расстояния между станциями 1го и 2го подъема происходит потеря воды. Расход воды со скв. № 4, 5 на станции 1-го подъема 124,7 м /час, на станции 2-го подъема по скв. № 4, 5 - 105,6 м3/час. На станции 1и 2 подъема территория 1-го пояса ЗСО спланирована, огорожена. На территории чисто, трава скошена. Водозаборы охраняется дежурными, находятся в хорошем состоянии. Свободный доступ посторонних лиц исключен.

Вторым источником водоснабжения, где используется подземная вода является водозабор, расположенный на территории завода для производственно-технических целей завода.

На территории пос. Лондоко – завод имеются два источника централизованного водоснабжения:

- Артезианская скважина, назначение: нежилое 1- этажное,  общая площадь 9,7 кв. м. лит. « Ю».  Адрес объекта: ЕАО, Облученский район, пос.  Лондоко – завод, ул. Октябрьская д.9 ввод в эксплуатацию 1980г. АКТ ОС №19 от 03.02.2012г, Свидетельство о государственной регистрации   права № 79-АА 043875; Вспомогательное оборудование: насос глубинный ЭЦВ 8-65-125-1шт.

- Артезианская скважина, назначение: нежилое 1- этажное,  общая площадь 9,7 кв. м. лит. « Я».  Адрес объекта: ЕАО, Облученский район, пос.  Лондоко – завод, ул. Октябрьская д.9, ввод в эксплуатацию 1980г. АКТ ОС №18 от 03.02.2012г, Свидетельство о государственной регистрации   права № 79-АА 043874; Вспомогательное оборудование: насос глубинный ЭЦВ 8-65-125-1шт.

На территории с. Лондоко имеются два источника централизованного водоснабжения:

- Артезианская скважина с (находящимся оборудованием),  расположенная  по адресу Еврейская автономная область, Облученский район с. Лондоко, ул. Вокзальная №5 «в», общей площадью 5,60 кв. м, Свидетельство о государственной регистрации права № 79АА 057808.

Глубинный насос ЭЦВ 6-10- 110-1шт.

- Артезианская скважина, с (находящимся оборудованием) расположенная  по адресу Еврейская автономная область, Облученский район, с. Лондоко, ул. Овражная 28 «а»; общей площадью 5,60 кв. м.  Свидетельство о государственной регистрации права №79АА 057807.

- Глубинный насос ЭЦВ 6-10- 110-1 шт.

Таблица №4  Характеристика водопроводных сетей Теплоозерского городского поселения

| Наименование участка | Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м | Материал труб | Год проклад ки | % Износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Теплоозерск, №1 ВС | 200 | 179,8 | Сталь | 1989 | 84 |
| п. Теплоозерск, №2 ВС | 150 | 1965,8 | Сталь | 1956 | 100 |
| п. Теплоозерск, №3 ВС | 100 | 2341,7 | Сталь | 1956 | 100 |
| п. Теплоозерск, №4 ВС | 100 | 1923,1 | Сталь | 1956 | 100 |
| п. Теплоозерск, №5 ВС | 40 | 812,7 | Сталь | 1956 | 100 |
| п. Теплоозерск, №6 ВС | 40 | 167,1 | Сталь | 1994 | 67 |
| п. Теплоозерск, №7 ВС | 40 | 542,2 | Сталь | 1989 | 84 |
| п. Теплоозерск, №8 ВС | 40 | 50,1 | Сталь | 2007 | 24 |
| п. Теплоозерск, №9 ВС | 76 | 572,0 | Сталь | 1956 | 100 |
| п. Теплоозерск, №10 ВС | 76 | 577,1 | Сталь | 1994 | 64 |
| п. Теплоозерск, №11 ВС | 50 | 481,4 | Сталь | 1956 | 100 |
| п. Теплоозерск, №12 ВС | 50 | 62,6 | Сталь | 2007 | 24 |
| п. Теплоозерск, №13 ВС | 50 | 40,0 | Сталь | 1989 | 84 |
| п. Теплоозерск, №14 ВС | 25 | 548,7 | Сталь | 2004 | 33,3 |
| п. Теплоозерск, №16 ВС | 63 | 374,6 | П/ЭТ | 2012 |  |
| с. Лондоко, Овражная, 28 ВС | 89 | 240,4 | Сталь | 1978 | 50 |
| с. Лондоко, Вокзальная, 9 ВС | 57 | 177,0 | Сталь | 1979 | 50 |
| п. Лондоко-завод №1 ГВС | 150 | 136,1 | Сталь | 2011 | 8 |
| п. Лондоко-завод №2 ГВС | 150 | 346,4 | Сталь | 1979 | 90 |
| п. Лондоко-завод №3 ГВС (наземный | 150 | 90,9 | Сталь | 1979 | 90 |
| п. Лондоко-завод №4 ГВС | 100 | 32,9 | Сталь | 2011 | 8 |
| п. Лондоко-завод №5 ГВС | 100 | 993,8 | Сталь | 1979 | 90 |
| п. Лондоко-завод №6 ГВС | 50 | 713,9 | Сталь | 1979 | 90 |
| п. Лондоко-завод №1 ВС | 219 | 546,0 | Сталь | 1978 | 97 |
| п. Лондоко-завод №2 ВС | 159 | 208,9 | Сталь | 1978 | 97 |
| п. Лондоко-завод №3 ВС | 159 | 370,2 | Сталь | 1978 | 97 |
| п. Лондоко-завод №4 ВС | 114 | 545,7 | Сталь | 1978 | 97 |
| п. Лондоко-завод №5 ВС | 89 | 544,1 | Сталь | 1978 | 97 |
| п. Лондоко-завод №5 ВС | 89 | 255,1 | Сталь | 1978 | 97 |
| п. Лондоко-завод № 6 ВС | 57 | 324,6 | Сталь | 1978 | 97 |
| п. Лондоко-завод №7 ВС | 57 | 412,2 | Сталь | 1978 | 97 |

- Водопроводная сеть, назначение : нежилое, протяженность 10638,9 п. м, стальной трубопровод. Адрес объекта: ЕАО, Облученский район, пос.  Теплоозерск, ввод в эксплуатацию 1956 1980 г.

- Водопроводная сеть, назначение : нежилое, протяженность 3206.8 п. м, стальной трубопровод. Адрес объекта: ЕАО, Облученский район, пос.  Лондоко- завод, ввод в эксплуатацию 1978г. Свидетельство о государственной регистрации права № 79-АА 043873;

-  Водопроводная сеть, назначение : нежилое, протяженность 1283,00 п. м, стальной трубопровод. Адрес объекта: ЕАО, Облученский район, пос.  Лондоко- завод, ул. Октябрьская д.9  ввод в эксплуатацию 1978г. АКТ ОС №20 от 20.01.2012г Свидетельство о государственной регистрации   права № 79-АА 055888

-Водопроводная сеть от насосной. Назначение: нежилая, протяженность 240,4 п.м. по адресу Еврейская автономная область, Облученский район,  с. Лондоко, ул. Овражная, 1988 года постройки. Свидетельство о государственной регистрации  права  на объект за № 79-АА 043398.

-Водопроводная сеть от насосной. Назначение: нежилая, протяженность 177,0 п.м. по адресу Еврейская автономная область, Облученский район с. Лондоко, ул. Вокзальная, 1979 года постройки. Свидетельство о государственной регистрации права на объект за  № 79-АА 043884 .

Удельный сетей ,нуждающихся в замене составляет – 17,42%;

Средневзвешенная годовая величина потребления питьевой воды по поселению составляет 158,4 м3. Среднемесячный платеж населения за услуги водоснабжения составляют – 317,91 руб. Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения составляет – 1,26%.

Износ систем коммунальной системы по  п. Теплоозерск составляет-65,95%;

- Оборудование водозаборов   – 71,43%;

- Оборудование системы очистки воды  - 71,43%;

- Оборудование системы транспортировки воды  - 55,00%;

Применяемые насосы Д320-50: горизонтальные, центробежные, одноступенчатые насосы с горизонтальным разъемом корпуса, рабочее колесо двухстороннего входа. Материалы проточной части насосов: рабочее колесо - чугун СЧ25, вал - Сталь 45. Уплотнение вала:  двойной сальник.

| Параметры насоса Д320-50 |  |  | Параметры электродвигателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м. куб./ч | H, м | КЗ, м | Марка | Мощность, кВт | об/мин |
| 320 | 50 | 6,5 | АИР250S4 | 75 | 1480 |
| КПД насоса 80% |  |  | КПД электродвигателя 94% |  |  |

3.3. Анализ существующих проблем

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Централизованным водоснабжением не охвачено большая часть индивидуальной жилой застройки.

3. Требуется реконструкция очистных сооружений и модернизация оборудования.

4. Водозаборные узлы и наземные емкости требуют ремонта.

5. Отсутствие источников водоснабжения и магистральных водоводов на территориях существующего и нового жилищного фонда замедляет развитие городского поселения в целом.

6. Источником загрязнения питьевой воды являются несанкционированные залповые сбросы ООО «Золотая Сутара», расположенные выше по течению р. Бира.

3.4. Направления развития централизованных систем водоснабжения

-	Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 г;

-увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-	обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-	строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

-	строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц муниципального образования «Теплоозерское городское поселение»;

-	установка приборов учета;

-	обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

3.5.Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой воды.

Таблица №5

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество в 2014 г Теплоозерск | Количество в 2014 г Лондоко- завод | Количество в 2014 г с. Лондоко | Количество в 2014 г по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды: | тыс. м3 | 1185,23 | 145,27 | 5,90 | 1336,40 |
| 2 | Собственные нужды, в том числе: | тыс. м3 | 2,1 | 0.03 | 0,00 | 2,13 |
| 3 | Уровень собственных нужд к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,16 |
| 4 | Получено воды со стороны | тыс. м3 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Попущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 1183,13 | 145,23 | 5,90 | 1334,27 |
| 7 | Потери воды | тыс. м3 | 1,80 | 1,10 | 0,62 | 3,52 |
| 8 | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 0,16 | 0,76 | 10,51 | 0,27 |
| 9 | Отпущено воды, всего | тыс. м3 | 1181,33 | 144,13 | 5,28 | 1330,75 |
| 10 | Расход воды на технологические нужды | тыс. м3 | 0.57 | 0,18 | 0,15 | 0,90 |
| 11 | Объем холодного водоснабжения по категориям потребителей | тыс. м3 | 1180,76 | 143,95 | 5,13 | 1329,85 |
| 12 | население | тыс. м3 | 602,89 | 97,13 | 4,91 | 704,93 |
| 13 | бюджетные потребители | тыс. м3 | 21,41 | 2,23 | 0,12 | 23,76 |
| 14 | прочие потребители | тыс. м3 | 555,01 | 43,68 | 0,01 | 598,70 |
| 15 | Объем воды на нужды другого вида деятельности, в т.ч.: | тыс. м3 | 1,05 | 1,32 | 0,09 | 2,46 |
| 16 | - на теплоснабжение | тыс. м3 | 1,05 | 1,32 | 0,09 | 2,46 |
| 17 | Самовольное пользование | тыс. м3 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета | м3 | 826,7 | 100,87 | 3,44 | 931,01 |
| 19 | Объем реализации воды питьевого качества по нормативам | м3 | 354,33 | 43,15 | 1,47 | 396,01 |
| 20 | Расход электроэнергии на водоснабжение, в т. ч.: | кВт ч | 1280050,4 | 139460,8 | 7190,0 | 1426701,2 |
| 21 | подъём | кВт. ч | 851980,7 | 116811,6 | 3970,4 | 972762,7 |
| 22 | транспортировка | кВт. ч | 301600,1 | 0,00 | 0,00 | 301600,1 |
| 23 | цех. расходы | кВт. ч | 126469,6 | 22649,2 | 3219,6 | 152338,4 |
| 24 | Удельный расход электроэнергии | кВт.ч /м3 | 1,08 | 0,96 | 1,22 | 1,07 |

Наличие приборов учета  ХВС и ГВС составляет по поселению  76%.

Структурный баланс реализации питьевой воды по поселению

Таблица №6 -  Структурный баланс реализации питьевой воды п. Теплоозерск

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Население | М3 | 355561,52 |
| 1 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГО" | мЗ | 153349 |
| 2 | ООО "Единый заказчик" | мЗ | 202212,52 |
| 3 | Бюджетные потребители, в т. ч.: | мЗ | 16101,157 |
| 4 | МКОУ "Средняя обще образ. школа № 18 п. Теплоозерск" | мЗ | 2521 |
| 5 | МУП "Центральная районная аптека", ул.Лазо,4 | мЗ | 373,8 |
| 6 | Администрация МО "Теплоозерское ГП" ул. Лазо, 11 а | мЗ | 669,858 |
| 7 | База (Администрация), ул. Комсомольская, 4 | мЗ | 0 |
| 8 | ОГБУЗ "Теплоозерская ЦРБ" ул. Калинина, 11 | мЗ | 8774,1 |
| 9 | МДОУ "Детский сад № 2 п. Теплоозерск" ул. Бонивура, 1 | мЗ | 3315,7 |
| 10 | ОГБУ "Центр ГОЧС и ПБ" | мЗ | 0 |
| 11 | УФПС ЕАО филиал ФГУП "Почта России" | мЗ | 14,82 |
| 12 | Аппарат губернатора и правительства ЕАО | мЗ | 231,374 |
| 13 | ФКУ УИИ УФСИН России по ЕАО | мЗ | 2,43 |
| 14 | ОМВД РФ по Обл. району (пункт полиции, гаражный бокс), ул. Лазо, 9а, 22а | мЗ | 30,875 |
| 15 | МКУК "Информационно-кульурно-досуговый центр" (Д/к, библиотека) | мЗ | 63,793 |
| 16 | МУП ТПП "АВТО" ул. Сазонова, 8 | мЗ | 99,6 |
| 17 | ОФМС | мЗ | 3,807 |
| 18 | Прочие потребители, в т. ч.: | мЗ | 475473,592 |
| 19 | ООО "Рубин" ул. Лазо, д. 1а кв. 65 | мЗ | 99,402 |
| 20 | ИП Уварова Е.В. (маг-н "Фрегат". Ул. Калинина, 13, п. 14) | мЗ | 5,3 |
| 21 | ООО "Мишель" ул. Лазо, 1 а, п.67 (прод. маг-н) | МЗ | 96,957 |
| 22 | ИП Янченко В.В. (прод. маг-н "Бриг", ул. Лазо, 9, п.58) | МЗ | 279,1 |
| 23 | ИП Чуркина Е. Я. ул. Лазо, 9, п. 5 7 (маг-н "Талисман") | МЗ | 168,63 |
| 24 | ИП Храпатый Д.А. ул. Калинина, 36 (маг-ны: "2*2", ""Татьян | мЗ | 97,364 |
| 25 | ИП Карелина Т.Т., ул. Калинина, 2 | мЗ | 587,906 |
| 26 | ИП Салькова Г.И. ул. Лазо, 20 кв.15 (прод. маг-н "У Володи") | МЗ | 274,45 |
| 27 | ИП Кулешова Л.Ю. (парикмахерская), ул. Калинина, 31,п,38 | МЗ | 8,7 |
| 28 | ИП Сысоева Т. А. ул. Калинина, 34,5 (маг-н промтоварный "Кокетка") | мЗ | 3,28 |
| 29 | ИП Шумеева В.Б., ул. Калинина, 3 (продпром.отделы) | мЗ | 112,6 |
| 30 | ООО "Росгосстрах" | мЗ | 2,3 |
| 31 | ООО "Перебор", ул.Комсомолъская,4 | мЗ | 16,605 |
| 32 | ООО "Перебор", ул. Лазо, 11 (продовольственный) | мЗ | 82,262 |
| 33 | ИП Дроздова И.Т, ул. Калинина, 13 (прод. маг-н) | МЗ | 2,842 |
| 34 | ИП Дороганова Е.Н., ул. Лазо, 12, кв.16 | мЗ | 9,096 |
| 35 | ИП Болгова Л.В. | мЗ | 3,41 |
| 36 | ИП Пашнина В.В. ул.60 лет Октября, 15 | мЗ | 347,6 |
| 37 | ИП Пашнина В.В, ул. Лазо, 9 (промтоварный маг-н) | МЗ | 2,38 |
| 38 | ИП Мурашова М.А. ул. Лазо, 1а, п.68 | мЗ | 34,182 |
| 39 | ИП Дмитриева Л.А. | мЗ | 0 |
| 40 | ИП Макарова Г.В. ул.Лазо,9 (маг-н промтоварный) | мЗ | 0 |
| 41 | ИП Федорова З.В., ул. Лазо, д.9б, (маг-н "Ресурс", промышленный | мЗ | 163,571 |
| 42 | ИП Федорова З. В. ул. Лазо, 1а (маг-н "Радуга", промышленный | МЗ | 11,795 |
| 43 | ИП Самарина И.А. ул. Калинина, 31 кв.7-10 (маг-н "Электроника") | МЗ | 13,61 |
| 44 | ИП Шеремей А.В., ул. Лазо, 11 (маг-н строит. матер.) | мЗ | 12,058 |
| 45 | ИП Федина Ю.С., (промтоварный маг-н, ул. Лазо, 1а, п.72 и 6 | мЗ | 9,84 |
| 46 | ИП Байдина А.А. | мЗ | 11,132 |
| 47 | ОАО Ростелеком | мЗ | 0 |
| 48 | ИП Лукьянова А.Р., ул. Лазо, 2 ("Зверье мое") | мз | 8,7 |
| 49 | ИП Швец Е.К. | МЗ | 0 |
| 50 | ИП Гаранина Н.Д. | мЗ | 126,6 |
| 51 | ООО "Хуа-Синь", ул.60 лет СССР,9 (производ. комплекс) | мЗ | 3723 |
| 52 | ООО "Оникс-плюс" ул. Лазо, 1в (прод. маг-н) | МЗ | 94,067 |
| 53 | ИП Цзоу Л.В., ул.Комсомольская,4 (ресторан) | мЗ | 149,786 |
| 54 | ИП Цзоу Л. В. ул. Лазо, 11 (маг-н промтоварный) | мЗ | 56,384 |
| 55 | ООО "Жил-Фонд"(объем воды на собственные нужды (ком.-быт. работников),технологических нужд водоснабж., нужд на водоотведение) | мЗ | 365,9 |
| 56 | МУП "Единый заказчик" на собственные нужды | мЗ | 22,53 |
| 57 | МУП "ТеплоЭнергия" на собственные нужды | М3 | 42,858 |
| 58 | ОАО "Теплоозерскцемент" ул. Вокзальная, 16 на технологию | мЗ | 462957 |
| 59 | Профилакторий | мЗ | 2281,3 |
| 60 | РСУ | мЗ | 120,5 |
| 61 | Гараж легковых машин ТЦЗ | мЗ | 153,9 |
| 62 | ППЧ -16, ОАО "ТЦЗ" Расход на пожаротушение | м4 | 24,9 |
| 63 | ИП Нехаенко Олег Иванович (счетчик) | мЗ | 286,3 |
| 64 | ИП Борисенкова Е.В. | мЗ | 4,441 |
| 65 | ИП Авдеева О.В. | мЗ | 7,83 |
| 66 | ИП Скворцова И.А. | мЗ | 8,43 |
| 67 | ИП Чанышева | мЗ | 3,4 |
| 68 | Мазур В. Г. -Заводская 2а | мЗ | 86,374 |
| 69 | ЛДПР | мЗ | 1,68 |
| 70 | Зубарева | мЗ | 113,2 |
| 71 | Одинец Наталья Петровна | мЗ | 57,6 |
| 72 | Родионова Т.Д. | мЗ | 8,9 |
| 73 | Моисейкина И.П. | мЗ | 29,4 |
| 74 | Курочкин Г.Г. | мЗ | 49,86 |
| 75 | Курочкин Н.А. | мЗ | 13,57 |
| 76 | Люксина О.Н. | мЗ | 76,598 |
| 77 | Мельникова Л.М. | мЗ | 37,807 |
| 78 | Романов Н.Н. | мЗ | 100 |
| 79 | Строчкова Г.А. (кафе Молодежное Лазо 4) | мЗ | 35 |
| 80 | Федорова (коттедж) | мЗ | 86,159 |
| 81 | Шеремей (коттедж) | мЗ | 20,666 |
| 82 | Сбербанк | мЗ | 12,98 |
| 83 | РЖД (дирекция пассажирского обустройства) | МЗ | 1487,6 |
| 84 | НГЧ (РЖД - дистанция гражданских сооружений) | МЗ | 362 |
| 85 | Сверхнормативные потери Жилфонд | МЗ | 166936,427 |
| 86 | Нормативные потери Жилфонд | мЗ | 2067,788 |
| 87 | Всего Объем | мЗ | 231,374 |

Таблица №6.1. -  Структурный баланс реализации питьевой воды п. Лондоко -завод

|  | Население | мЗ | 53724,88 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджетные потребители |  |  |
|  | СОШ №20 | мЗ | 629,64 |
|  | МКДОУ "Детский сад п. «Лондоко-завод» | МЗ | 1327,3 |
|  | Теплоозерское городское поселение | МЗ | 8,2 |
|  | Поликлиника | МЗ | 71 |
|  | "Почта России" | мЗ | 26,9 |
|  | Дом культуры | мЗ | 170 |
|  | Прочие потребители |  |  |
|  | ип Пестова Е.Е. | мЗ | 229,5 |
|  | ип Буровцева Е.В. | МЗ | 4,5 |
|  | ип Алексеева Т.А. | МЗ | 4,3 |
|  | ип Саидов И.З. | МЗ | 584 |
|  | ип Серебрякова Т.Н. | мЗ | 414,3 |
|  | ип Серебрякова Т.Н. | мЗ | 4,6 |
|  | ип Серебрякова Т.Н. | мЗ | 206,6 |
|  | ип Татаринцева О.В. | МЗ | 224,5 |
|  | ип Тарасова Н.А. | МЗ | 4,5 |
|  | ип Мельникова Л.М. | МЗ | 327,2 |
|  | МУП "Тепло-энерго" | мЗ | 169,4 |
|  | Всего | мЗ | 58300,72 |

Таблица №6.2. -  Структурный баланс реализации питьевой воды п. Лондоко

| 1 | Население | мЗ | 5490 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бюджетные потребители | мЗ | 120 |
| 3 | Прочие потребители |  | 10 |
| 4 | Всего | мЗ | 5620 |

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в муниципальном образовании. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для городского поселения принято следующим:

-	планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2024 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

-	существующий сохраняемый мало - и средне этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.1333.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

-	жилой застройки с водопроводом, канализацией- 195 л/чел. в сутки

-	индивидуальной жилой застройки - 142 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 40 л/чел в сутки.

Суточный коэффициент неравномерности принят 0,8-1,2 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 7.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты согласно ВНТП - Н - 97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах городского поселения принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», исходя из численности населения и территории объектов. На территориях населенного пункта должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- противопожарные резервуары.

Населенный пункт должен быть оборудован противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. Категорийность централизованных систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды установлена СНиП 2.04.02-84. «Строительные нормы и правила. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

I категория – допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;

II категория – величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи нижеуказанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;

III категория – величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения – относится к III категории.

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 10 л/с.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 ( в жилых зонах). Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2 струи по 2,5 л/с. Продолжительность тушения пожара - 3 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 40,8 м3/сут.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.

Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:

- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;

- специальных средств пожаротушения;

- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.

Для целей пожаротушения целесообразно использовать следующие водные объекты, расположенные на территории муниципального образования – руч. Большой и расположенное на нем водохранилище.

Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учётом прокладки рукавных линий по дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;

- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

3.6.  Обоснование объемов производственных мощностей.

В Теплоозерске,  как и во всем Облученском районе, наблюдается некоторое снижение числа жителей с 7500 чел. в 1959 г. до 4310 чел. в 2010 г. Основной причиной такого снижения является миграционный отток.

За 2010 г. по Теплоозерскому поселению согласно Паспорту муниципального образования за 2010-2013 гг., (Росстат, 2013 г.) отмечался отрицательный прирост населения:

- естественный – 33 чел.

- миграционный – 91 чел.

Действующей «Программой социально-экономического развития Облученского муниципального района» в качестве основного принят Модернизационный сценарий развития. Схемой территориального планирования Облученского района прогнозируется увеличение потребности в трудовых ресурсах, связанное с предусмотренной реконструкцией Теплоозерского цементного завода и Тепловского рыбоводного завода. При этом полагается, что население п. Теплоозерск возрастет в результате планируемых мероприятий и стабилизируется на уровне – 4800 чел.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации муниципального образования «Теплоозерское городское поселение»:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих базы отдыха, спортивные и игровые площадки. Реализация схемы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2024 года и подключения населения муниципального образования к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до расчетного срока планировочных районов учтенных программой с указанием объемов и сроков ввода жилья, а также рост численности и населения, представлен в таблице №7

Укрупненный расчет объема нового жилищного строительства и требуемые территории на расчетный срок проекта и на период I очереди (для постоянного населения)

Таблица №7

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2015-2018 (первая очередь) | 2019-2024 (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел | 4,147 | 4,484 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м² общ. площади на 1 чел. | 24 | 24 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. м² общ. пл. | 4,08 | 8,088 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода | тыс. м² общ. пл. | 95,448 | 97,75 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (за период) | тыс. м² | 1,78 | 2,5 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд (на конец периода) | тыс. м² | 97,75 | 103,434 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства– всего на конец периода: | тыс. м² общей площади | 3,73 | 7,54 |
|  | многоквартирные малоэтажные секционные жилые дома |  | 2,6 | 6,1 |
|  | Жилое строительство | га | 5,7 | 9,3 |

Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды населения поселения

Таблица №8

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотребления, л/чел. в сутки | Существующее положение 2014 г. |  |  |  | 1 этап строительства 2015-2019гг |  |  | Расчетный срок 2020-2024гг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/чел. | Население, чел. |  | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребле ние, м3/сут | Населен ие, тыс.чел. | Среднесуточ ное водопотребл ение, м3/сут. | Максимально е суточное водопотребле ние, м3/сут | Населе ние чел. | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимально е суточное водопотребление, м3/сут |
| Постоянное население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности (2-3 этажа) | 195 | 3821 | 745,10 |  | 819,61 | 3991 | 778,25 | 856,08 | 4328 | 843,96 | 928,36 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 142 | 1274 | 180,9 |  | 199,0 | 1258 | 173,64 | 196,48 | 1244 | 176,65 | 194,31 |
| Итого по постоянному населению: |  |  | 5095 | 926,0 |  | 1018,61 | 5249 | 951,89 | 1052,56 | 5572 | 1020,61 | 1122,67 |

Сведения о фактических и ожидаемых расходах воды на нужды объектов капитального строительства производственно – коммунального и социально – бытового обслуживания

Таблица №9

| № п/п | Планируемые объекты | Единица измерения | Норма водопотребления, л | Существующее положение 2014 г. |  | 1 этап строительства 2015-2019гг |  | Расчетный срок 2019-2024гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут | потреб. | м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общеобразовательные школы | 1 учащийся | 8 | 530 | 4,24 | 550 | 4,40 | 560 | 4,48 |
| 2 | Дошкольные образовательные учреждения | 1 ребенок | 62 | 120 | 7,44 | 125 | 7,75 | 130 | 8,06 |
| 5 | Производственно-коммунальные объекты | 1 человек | 25 | 2120 | 53,0 | 2130 | 53,25 | 2140 | 53,50 |
| 6 | Медпункты | 1 больной в смену | 11 | 143 | 1,58 | 146 | 1,61 | 149 | 1,64 |
| 7 | Магазины | 1 рабочий в смену | 210 | 42 | 6,01 | 42 | 6,01 | 42 | 6,01 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда, объектов капитального строительства, производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания на расчетный срок и его обеспеченности на одного человека.

Жилищное строительство на период до 2024 года планируется с постепенным небольшим нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Увеличение перспективных объемов потребления воды обуславливает собой строительство новых и реконструкцию действующих систем водоснабжения и водоотведения.

3.7. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» на расчетный срок принимаются местные межпластовые воды. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории муниципального образования составит:

- на исходный год – 1018,61 м3/сут.;

- на 1 этап строительства – 1052,56 м3/ сут.

- на расчетный срок строительства – 1122,67 м3/сут.;

Запасы подземных вод в пределах муниципального образования по эксплуатируемому водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- скважин и накопительных емкостей;

- скважины, станции водоподготовки, резервуара чистой воды.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» необходимо:

-замена трубопровода из изношенных стальных участков системы водоснабжения на современные трубопроводы из ПНД (полиэтилена низкого давления);

-замена глубинных насосов,  на современные с более высоким КПД марки Willo;

-замена насосов транспортировки и водоподготовки  на современные с более высоким КПД марки Wilo.

-ремонт колодцев и замена запорной арматуры;

реконструкция  узлов водоподготовки и водоочистки;

-строительство новых ВЗУ и сетей водоснабжения (70-100 мм, протяженностью 0,4 км) к новым объектам капитального строительства на новом участке застройки с учетом этапов его развития.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

В схеме предусмотрены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды при строительстве и реконструкции водопровода протяженностью 0,2 км, что при определенных условиях может стать источником загрязнения окружающей среды.

К таким мероприятиям по охране природы относятся:

-	защита почвы и водных ресурсов;

-	обеспечение естественного экологического равновесия;

-	сохранение чистоты атмосферного воздуха.

Воздействие на почвенно-растительный покров во время работ определяется технологией проведения реконструкции и строительства, условиями местности, продолжительностью изъятия земель, сезонном проведении работ и выполнением проектируемых природоохранных мероприятий.

В целях снижения отрицательного воздействия на земельные участки предусматриваются следующие мероприятия:

-	согласование отводов земельных участков со всеми заинтересованными организациями;

-	все строительные работы производить только в полосе отвода, строго соблюдая границы отведенной территории;

-заправка техники топливом на площадке строительства (реконструкции) не допускается;

-	техническая и биологическая рекультивация нарушенных при строительстве земель.

Основным мероприятием по охране подземных вод является формирование ЗСО вокруг скважин и наземных емкостей. В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п.п. 10.2, 10.12, 10.14, 10.15 и т.д.) и СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для подземных источников водоснабжения ЗСО должна состоять из трёх поясов: первого (строгого режима), второго и третьего (режимов ограничения).

При строительстве (реконструкции) водопроводной сети муниципального образования необходимо производить очистку, промывку и дезинфекцию трубопровода. После очистки и промывки напорный трубопровод, согласно СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», подлежит промывке водой с дезинфекцией (хлорированием, при концентрации активного хлора 40 - 50 мг/л (г/м3) с временем контакта не менее 24 ч), с последующим составлением акта о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

После окончания контакта хлорную воду следует сбросить в места, указанные в проекте, и трубопровод промыть чистой водой до тех пор, пока содержание остаточного хлора в промывной воде не снизится до 0,3 - 0,5 мг/л. Для хлорирования последующих участков трубопровода хлорную воду допускается     использовать     повторно.     После     окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду необходимо разбавлять водой до концентрации активного хлора 2 - 3 мг/л или дехлорировать путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе.

Места и условия сброса хлорной воды и порядок осуществления контроля ее отвода должны быть согласованы с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Общий объем воды для промывки трубопроводов и технологических труб с дезинфекцией составит 1735,4 куб. м.

При выполнении вышеуказанных требований негативное воздействие на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод оказываться не будет.

Необходимость в создании запасов химических реагентов отсутствует. Применение планируется по участкам монтажа и в разные сроки.

Исполнение узлов водоподготовки и водоочистки согласно требованиям нормативных документов обеспечивает выполнение природоохранных мероприятий.

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Таблица №10 Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п. | Наименование мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Стоимость материала | Стоимость мероприятия | Эффект мероприя тия | Период внедре ния | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ветхих участков водопроводов (п. Теплоозерск, п. Лондоко – завод, п. Лондоко) | Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78. | 2400 м/п 1660руб. | 3984000 руб. | 750094 м3 657200 руб. | 2015-2019 | 6,07 года |
| 2 | Реконструкция ветхих участков водопроводов(п. Теплоозерск, п. Лондоко – завод, п. Лондоко) | Труба стальная бесшовная горячедеформированная ГОСТ 8732-78. | 3400 м/п 1660руб. | 5644000 руб. | 106540 м3 933224 руб. | 2020-2024 | 6,07 года |
| 3 | Замена устаревшего напольного насосного оборудования (п. Теплоозерск, п. Лондоко – завод, п. Лондоко) | Насосы марки Willo | 6 шт. 400000 руб. | 2400000 руб. | 54000 квт*час 274320 руб. | 2015-2019 | 8,75 года |
| 4 | Замена устаревшего глубинного насосного оборудования (п. Теплоозерск, п. Лондоко – завод, п. Лондоко) | Насосы марки Willo | 4 шт. 200000 руб. | 800000 Руб. | 18000 квт*час 91440 руб. | 2020-2024 | 8,75 |
| 5 | Внедрение частотного регулирования насосного оборудования (п. Теплоозерск, п. Лондоко – завод, п. Лондоко) | Шкафы управления ГРАНТОР® насосов со встроенным преобразователем частоты FDU, 380 В, 0,37–45 кВт | 4 шт. . 80000 руб. | 320000 руб. | 17300 квт*час 87844 руб. | 2015-2019 | 3,65 |
| 6 | Строительство новых водопроводных сетей из ПНД (полиэтилена низкого давления) (п. Теплоозерск, п. Лондоко – завод, п. Лондоко) | П/ЭТ труба | 400 м | 1680000 руб. | - | 2020-2024 | - |
| 7 | Установка ультрафиолетового обеззараживания на насосной станции 2-го подъема (п. Теплоозерск) | Установка УФ -120 | 343380 руб. | 420000 | Качество очистки | 2015-2019 | -. |

Кроме вышеназванных мероприятий необходимо запланировать в ежегодные производственные программы ремонт колодцев и замену запорной аппаратуры. Замена пожарного гидранта по ул. Лазо 7,11, дом культуры, ул. Калинина, 1 1, ул. Бонивура, 3.

Ремонт и замена запорной арматуры по ХВС в колодцах по ул. Калинина, 17.19; по ул. Заводская, З. Ремонт и замена запорной арматуры по ХВС в колодцах по ул. Лазо 4,6,8,10.14.18,20,22,24,26,28. Ремонт и замена запорной арматуры по ХВС в колодцах по ул.Калинина, 29,31; по ул.Заводская,3; ул.Лазо.3,5,7.

Необходимо отслеживать сроки  и осуществлять поверку приборов учета расходов воды, а также вести контроль за установкой недостающих приборов учета  у абонентов.

Общий объем финансирования схемы составляет 19569,48  тыс. руб., в том числе:

- 9784,74 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению из областного бюджета;

- 59074 тыс. руб.  - финансирование мероприятий по водоснабжению из муниципального бюджета.

- 3880 тыс. руб.  - финансирование   мероприятий по водоснабжению из внебюджетных средств.

Рис.№1 Схема финансирования мероприятий по водоснабжению;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет:

- целевых бюджетных субсидий;

- получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды;

- платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения;

- за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения в 2015-2024 годах составляет: всего – 19569,48 тыс. рублей.

  - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

а) показатели качества соответственно питьевой воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели качества обслуживания абонентов;

г) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке.

Все три организации ООО «Горное»), ООО «Жил-фонд», ООО «Тритон», занимающиеся водоснабжением, транспортировкой  холодной и горячей воды имеют целевые программы. Наиболее полная, объемная целевая программа у ООО «Горное», которая составлена на 2014-2016года.

Таблица №11

| 1.1.Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг (%) |  | 100,00% |
|  | Плановое количество анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) |  | 2 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  | 10 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  | 0 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  | 0 |
|  | Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе: |  |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) |  | 2 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  | 10 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  | 0 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  | 0 |
| 1.1.2. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%) |  | 90,00% |
|  | Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в том числе: |  |  |
|  | -в местах водозабора (ед.) |  | 2 |
|  | -перед поступлением в распределительную сеть (ед.) |  | 8 |
|  | -в точках водоразбора наружной сети (ед.) |  | 0 |
|  | -в точках водоразбора внутренней сети (ед.) |  | 0 |
| 1.1.3. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день |  | 24 |
|  | Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде (часов) |  | 8760 |
| 1.3.Надежность снабжения потребителей товарами (услугами) |  |  |  |
| 1.2.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км) | 0,0000 |  |
|  | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.) | 0 |  |
| 1.2.2, | Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе: | 65,95% |  |
|  | -оборудование водозаборов | 71,43% |  |
|  | -Оборудование системы очистки воды | 71,43% |  |
|  | -оборудование системы транспортировки воды | 55,00% |  |
|  | Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |
|  | -оборудование водозаборов | 5,00 |  |
|  | -оборудование системы очистки воды | 5,00 |  |
|  | -оборудование системы транспортировки воды | 11,00 |  |
|  | Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |
|  | оборудование водозаборов | 7,00 |  |
|  | -оборудование системы очистки воды | 7,00 |  |
|  | -оборудование системы транспортировки воды | 20,00 |  |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе: |  |  |
|  | -оборудование водозаборов | 2,00 |  |
|  | -оборудование системы очистки воды | 2,00 |  |
|  | -оборудование системы транспортировки воды | 9,00 |  |

Одним из основных целевых  показателей программ, является качество питьевой воды.

Все три населенных пункта производят такую проверку.

Пробы воды производятся ежеквартально аккредитованной испытательской лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» по 29 санитарно- гигиеническим и 3 микробиологическим показателям. По анализу представленных документов качество питьевой воды на 90% соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». ГН 2.1.5. 1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ  в воде  водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно- бытового водопользования». Контроль выполнения  остальных показателей целевой программы ведет только ООО «Горное».

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию при обследовании на территории Теплоозерского поселения не выявлено.

4. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального  образования

Длина канализационные сети в п. Теплоозерск составляют 14,2473 км, смотровых колодцев 566, домовых выпусков 326. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от небольших предприятий. Материалом канализационных труб являются керамика и чугун диаметром от 300 до 100 мм. 80% канализационных сетей имеют 100% износ, очистных сооружений нет, все стоки выливаются на рельеф за  ж. д. линией. Имеется проект строительства очистных сооружений стоимостью более 250 млн. руб. в основном за счет средств федерального бюджета, однако выполнение работ  не один год откладывается. Надо отметить, что количество стоков приближается к цифре 500 тыс. м3 и никакая рельефная площадка с таким количеством стоков не справится.

В п. Лондоко-завод канализационные сети составляют 2754,7 п. м., смотровых колодцев 103, домовых выпусков 58. Материалом канализационных труб являются керамика диаметром от 250 до 100мм, износ сетей составляет 60%. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от небольших предприятий.

В с. Лондоко имеются две канализационные сети: Овражная, длиной 22,5 п. м.  и Вокзальная 177 п. м. Материалом канализационных труб являются керамика 159 мм. износ сетей от 40 до 60%. Смотровых колодцев 8, домовых выпусков 4. Стоки отводятся в накопительные емкости, а затем вывозятся шамбо.

Выводы:

Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации п. Теплоозерск достаточно развита, но сильно изношена и требует ремонта.  Население индивидуальной жилой застройки пользуется выгребами.

Стоки полной биологической очистке не подвергаются и не удовлетворяют требованиям ПДК для сброса в водные бассейны.

Необходимо строительство новых очистных сооружений в п. Теплоозерск.

Требуется ремонт главного коллектора п. Теплоозерск и п. Лондоко-завод.

4.1. Анализ существующих проблем

- В настоящее время муниципальное образование «Теплоозерское городское поселение» имеет определенную степень благоустройства населенных пунктов. Централизованной системой канализации охвачено около 60 % территории жилой застройки.

- В связи с увеличением расхода сточных вод от существующих и планируемых объектов капитального строительства требуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки.

- Для приведения степени очистки сточных вод к показателям, допустимым для сброса в водные бассейны, необходимо строительство блока доочистки сточных вод с последующим обеззараживанием.

- Для обработки осадка планируется механическое обезвоживание с последующей утилизацией.

- Отсутствие внедрения перспективной схемы водоотведения замедляет развитие муниципального образования в целом.

- Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах населенных пунктов способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

4.2.Баланс сточных вод в системе водоотведения

Таблица №12  Баланс сточных вод в системе водоотведения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя п. Теплоозерск | Величина показателя Лондоко-завод | Величина показателя с. Лондоко | Величина показателя по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. куб. м. | 443,37 | 145,27 | 5,57 | 594,21 |
| 2 | Хозяйственные нужды | тыс. куб. м. | 1,95 | 0,64 | 0,09 | 2,68 |
| 3 | Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м. | 442,92 | 143,04 | 5,57 | 591,53 |
| 4.1 | населению | тыс. куб. м. | 377,65 | 97,13 | 5,44 | 480,22 |
| 4.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м. | 25,68 | 2,23 | 0,12 | 28,03 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м. | 39,58 | 43,68 | 0,01 | 83,28 |
| 5 | Объем отведенных сточных вод от других видов деятельности | тыс. куб. м. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности)  по технологическим зонам водоотведения

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в систему  канализации.

Необходимо отметить, что приборов учета принимаемых сточных вод и их  применение при осуществлении коммерческих расчетов в поселении нет. Весь учет  ведется по приборам водоснабжения. Согласно сценарию развития поселения,  приведенного в генеральном плане балансы водоотведения будут соответствовать объемам водоснабжения.

4.3.Прогноз объема сточных вод

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему  водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям на срок не  менее 10лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

Объемы водоотведения от сохраняемых и планируемых объектов производственного, общественно-делового назначения рассчитаны ориентировочно на основе объемов водопотребления и численности потребителей, в части оборудованной и перспективной канализационной системы, предусматривающей строительство очистных сооружений в п. Теплоозерск.

Таблица №13 Перспективный  баланс сточных вод в системе водоотведения

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя по поселению 2014 г | Величина показателя по поселению 2015-2019 | Величина показателя по поселению 2020-2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем отведенных сточных вод | тыс. куб. м. | 594,21 | 653,41 | 718,74 |
| 2 | Хозяйственные нужды | тыс. куб. м. | 2,68 | 2,76 | 3,02 |
| 3 | Объем отведенных сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м. | 0,42 | 487,32 | 536,03 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м. | 591,53 | 650,65 | 715,72 |
| 4.1 | населению | тыс. куб. м. | 480,22 | 528,24 | 581,06 |
| 4.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м. | 28,02 | 30,02 | 33,02 |
| 4.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м. | 83,28 | 92,39 | 101,64 |
| 5 | Объем отведенных сточных вод от других видов деятельности | тыс. куб. м. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

4.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие муниципального образования «Теплоозерское городское поселение», его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных, рекреационных и общественно-деловых центров.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях до ПДК, допустимых к сбросу в сеть. Для поселения принята неполная раздельная система водоотведения с учетом рельефа местности.

Общее расчетное водоотведение по городскому поселению составит:

- на I этап строительства – 1790,16  м3/сутки;

- на расчетный срок – 1969,15 м3/сутки;

На территории городского поселения предлагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки, строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка.

Площадки планируемых объектов канализования, располагаемые рядом, следует объединить в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории городского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

-	строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования. Применение современной технологии ультрафиолетовой дезинфекции, исключающей использование обеззараживающих реагентов. При выборе площадок под размещение новых сооружений обеспечить соблюдение санитарно-защитных зон от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и учесть наличие согласованных мест выпуска очищенных стоков;

- утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим   или новым очистным сооружениям путем реконструкции самотечных сетей канализации. Самотечная сеть канализации прокладывается из полиэтиленовых безнапорных труб ТУ 2248-003¬75245920-2005. Напорная канализационная сеть - из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Техническая».

I этап. 2015 - 2019 гг. Реконструкция с перекладкой канализационных сетей до очистных сооружений в п. Теплоозерск 1,2 км. Строительство канализационных сетей на планируемые новые объекты общей протяженностью 0,4 км.

2 этап. 2020 - 2024 гг. Реконструкция с перекладкой канализационных сетей в п. Теплоозерск 2,1 км и п. Лондоко-завод 0,3км. Строительство канализационных сетей на планируемые очистные сооружения общей протяженностью 0,1 км. Для обеспечения приема сточных вод от планируемых объектов канализованная и их очистки предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку.

4.5.Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

При строительстве канализационных сетей прямого воздействия на водный бассейн нет. Видами воздействия на земельные ресурсы при строительстве объекта могут явиться:

- механическое, биологическое и химическое воздействия на почвенный покров;

- техногенное нарушение исходного состояния почвогрунтов (рытье траншей, котлованов и пр.);

- частичное разрушение, уплотнение и изменение физических свойств почв в результате использования строительной техники;

- загрязнение территории строительным и бытовым мусором.

Химическое загрязнение почв может произойти при утечке горюче-смазочных материалов в процессе эксплуатации строительной техники и автотранспорта, при заправке строительной техники.

Биологическое загрязнение почв может произойти при сливе хоз-бытовых сточных вод на почв грунты.

В результате строительства будет происходить образование строительных отходов, которые в случае неправильного обращения с ними, могут негативно повлиять на состояние окружающей среды.

Санитарно-защитная зона канализационных насосных станций составляет 20 метров в соответствии с § 7.1.13 таблица 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод.

Необходимо осуществлять постоянный контроль за санитарно-экологическим состоянием выгребных ям. Контроль за качеством сточных вод будет осуществляться ООО «Жил-Фонд» и  ООО «Тритон» согласно графика, где определены места, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

4.6.Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Таблица №14 Капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Кол-во | Затраты тыс. рублей | Период внедрения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Теплоозерск |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство очистных сооружений | шт. | 1 | 251860,0 | 2018г. |
| 2 | Перекладка канализационных сетей на современные трубопроводы из ПНД (полиэтилена низкого давления). | км | 1,2 | 1800,0 | 2015-2019 |
| 3 | Перекладка канализационных сетей на современные трубопроводы из ПНД (полиэтилена низкого давления). | км | 2,4 | 3600,0 | 2020-2024 |
| 4 | Ремонт канализационных колодцев | шт | 4 | 360,0 | 2015-2019 |
|  | Строительство новых канализационных сетей современных трубопроводов из ПНД (полиэтилена низкого давления). | км | 0,4 | 640 | 2020-2024 |
| п. Лондоко-завод |  |  |  |  |  |
| 5 | Перекладка канализационных сетей на современные трубопроводы из ПНД (полиэтилена низкого давления). | км | 0,4 | 600,0 | 2020-2024 |
| 6 | Строительство новых канализационных сетей современных трубопроводов из ПНД (полиэтилена низкого давления). | км | 0,1 | 160,0 | 2020-2024 |
| с. Лондоко |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена существующей кан. системы на с автономную биологической очисткой ЭКО-Гранд-10 | шт | 2 | 296,3 | 2015-2019 |
| Итого |  |  |  | 259316,3 |  |

Самым затратным мероприятием является строительство очистных сооружений в п. Теплоозерск 251860 тыс. руб. Средства на строительство очистных сооружений должны поступить из трех бюджетов в следующих объемах:

-федеральный бюджет 224260,0 тыс. руб.

- областной бюджет 25000,0 тыс. руб.

- муниципальный бюджет 2,600 тыс. руб.

Рисунок 2. Структура финансирования строительства очистных  сооружений п. Теплоозерска

4.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Целевые показатели деятельности  в сфере водоотведения на 2015 г

ООО «Жил-Фонд» и ООО «Тритон» имеют целевые программы, направленные на обеспечение надежности и бесперебойности, а также улучшения качества обслуживания абонентов в сфере водоотведения.

| № п/п | Наименование целевого показатели | Данные, используемые для установления целевого показатели | Единица измерения | Рекомендуемый способ установления целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения | аварийность нейтрализованных систем водоотведения | шт. | результаты технического обследования систем водоотведения |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  | продолжительность перерывов водоотведения | куб. м. | сравнение показателей деятельности организации с лучшими аналогами |
|  |  |  | 0 |  |
| 2 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента вопросам водоотведения по телефону «горячей линии» | % | сравнение показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами |
|  |  |  | 4.15 |  |
|  |  | доля заявок на подключение. исполненная по итогам года | 0 | фактические показатели деятельности |
|  |  |  | 100 |  |
| 3 | Целевой показатель очистки сточных вод | доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод инфильт.рационного и дренажного стока | 0 | сравнение показателей деятельности |
|  |  |  | 0 |  |
|  |  | доля сточных вод. сбрасываемых в водный объект и лимитов на сбросы | 0 | сравнение показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами |

4.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию при обследовании на территории Теплоозерского поселения не выявлено.

5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения

Таблица №11

| № п/п | Наименование тарифа / год | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тариф водоснабжения п. Теплоозерск | 16,11 | 17,40 | 18,80 | 20,30 | 21,92 |
| 2 | Тариф водоотведения п. Теплоозерск | 11,01 | 11,90 | 12,83 | 13,86 | 14,97 |
| 3 | Тариф водоснабжения п. Лондоко – завод | 25,56 | 27,61 | 29,81 | 34,78 | 37,56 |
| 4 | Тариф водоотведения п. Лондоко – завод | 28,95 | 31,27 | 33,77 | 36,48 | 39,39 |
| 5 | Тариф водоснабжения с. Лондоко | 122,53 | 129,88 | 137,68 | 145,94 | 154,69 |
| 6 | Тариф водоотведения с. Лондоко | 59,08 | 62,63 | 66,38 | 70,37 | - |

5.1. Перспективные тарифы на водоснабжения и водоотведения

Расчетные тарифы являются рекомендательными и подлежат ежегодной актуализации. Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения могут устанавливаться с календарной разбивкой в соответствии с предельными индексами, установленными Федеральной службой по тарифам.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

ФТвподкл =ФПв/0абон.у д

где: ФПв - финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

0абонувел.вод.. - планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл. = ФПк/о увел. кан. абон.

где: ФПк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Оувел.кан.

абон.-  планируемые дополнительное мощности в результате  увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м3/час). Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:- к сетям водоснабжения составит:

3880 тыс. руб./533,62 м3/сут./24 ч = 302,96 руб./ м3/час;

- к сетям водоотведения составит:

4884,74 тыс. руб./129,93 м3/сут./24 ч = 1566,50 руб./ м3/час.

6. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы

В результате реализации настоящей программы:

-	потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

-	будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

-	будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2015 - 2024 г. г.

При разработке основных положений данной схемы, инженерные расчеты производились на основании документального и инструментального обследования. Существующие и перспективные схемы водоснабжения и водоотведения (представленные в приложении 1) с соответствующими пьезометрическими графиками разработаны с использованием современного программного обеспечении.

Муниципальное образование «Теплоозерское  городское  поселение»

Облученского муниципального района

Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2015                                                                                         № 155

пос. Теплоозерск

Об утверждении схемы теплоснабжения Теплоозерского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области

В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения Теплоозерского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области. (Приложение)

2. Опубликовать данное постановление в «Информационном вестнике» муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» и разместить на сайте Администрации Теплоозерского городского поселения в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Заместитель главы

администрации                                                                                  О.А. Середа

Приложение к постановлению администрации  Теплоозерского городского поселения

№  155  от «24» августа  2015 г.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТЕПЛООЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЛУЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее приложение устанавливает требования к составу схем теплоснабжения поселений, (далее - схемы теплоснабжения), разрабатываемых в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Используемые в настоящем приложении понятия означают следующее:

а)	"зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

б)	"зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

в)	"установленная мощность источника тепловой энергии" – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

г)	"располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

д)	"мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

е)	"тепло сетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до тепло потребляющих установок потребителей тепловой энергии;

ж)	"элемент территориального деления" - территория поселения, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з)	"расчетный элемент территориального деления" – территория поселения, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Схема теплоснабжения состоит из разделов, разрабатываемых в соответствии с Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава №1. Краткая историческая справка Теплоозерского городского поселения

1.1. Краткая историческая справка п. Теплоозерск

1.2. Краткая историческая справка п. Лондоко – завод

1.3. Краткая историческая справка с. Лондоко

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

Часть 2. Источники тепловой энергии

Часть 3. Зоны действия источников тепловой энергии

Часть 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часть 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Часть 6. Балансы теплоносителя

Часть 7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Раздел 2: Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Вывод

Приложение №1 Схема - карта тепловых сетей п. Теплоозерск; Приложение №2 Схема - карта тепловых сетей п. Лондоко-завод ; Приложение №3 Схема - карта тепловых сетей от котельной «Овражная с. Лонднко; Приложение №4 Схема - карта тепловых сетей от котельной «Вокзальная» с. Лондоко.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения  Теплоозерского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса (с изменениями);

- Постановление  Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей   Теплоозерского городского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Теплоозерское городское поселение;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

- перевод источников централизованных теплоснабжения с твердого топлива на газ.

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Сроки и этапы реализации программы

Программа будет реализована в период с  2014 по 2028 годы.

В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство  новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры.

Первый этап:  2014-2018 годы (ежегодное планирование).

Второй этап:  2019-2028 годы (пятилетнее планирование).

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программы

Общий объем финансирования программы составляет   20514   тыс. руб. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам теплоснабжения, за счет средств населения при внедрении поквартирного отопления и за счет внебюджетных средств.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации  Теплоозерского городского поселения Облученского муниципального района  Еврейской автономной области.

Основные термины и понятия

Зона действия системы теплоснабжения – территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

Зона действия источника тепловой энергии - территория поселения  или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям, на собственные и хозяйственные нужды.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии -  величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом  объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.).

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Тепло сетевые объекты -  объекты,  входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до тепло потребляющих установок потребителей тепловой энергии.

Элемент территориального деления – территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц.

Расчетный элемент территориального деления - территория поселения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменных границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

ВВЕДЕНИЕ

Объектом исследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения  Теплоозерского городского поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной области.

Цель работы - разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения  Теплоозерского городского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения, должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения Муниципального образования.

Проектирование систем теплоснабжения поселков представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселка, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения  Теплоозерского городского поселения Облученского района Еврейской Автономной  области до 2028 года, является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление от 22 Февраля 2012 г.N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающий организаций МУП «Тепло-Энерго», ООО «Тритон» и Администрацией  Теплоозерского городского поселения.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава №1. Краткая историческая справка Теплоозерского городского поселения

В состав муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» входят три населенных пункта: Теплоозерск (поселок городского типа), Лондоко (село), Лондоко-завод (поселок городского типа) Облученского района Еврейской автономной области

Координаты: 49°00'26'' с. ш. 131°52'15'' в. д.

Код ОКАТО: 99220570000

Почтовые индексы: 679110   Телефонный код: +842666

Население: 5020, в том числе: п. Теплоозерск – 3877 чел., п. Лондоко - завод 949 чел., с. Лондоко 194.

20 июля 2011 года, законом Еврейской автономной области № 987-ОЗ, граничащие между собой муниципальные образования «Теплоозёрское городское поселение» и «Лондоковское городское поселение» преобразованы путём их объединения в новое муниципальное образование со статусом городского поселения — «Теплоозёрское городское поселение».

1.1. Краткая историческая справка п. Теплоозерск

Теплоозерск расположен в 94 км к западу от областного центра — г. Биробиджана, в 81 км к северо-востоку от районного центра — г. Облучье. в 1,5 км от реки Бира. Поселку Теплоозёрску соответствует железнодорожная станция Тёплое озеро.

Посёлок получил название от находящегося тут незамерзающего зимой озера (соединённого протокой с рекой Бира). В ХХ веке в незамерзающее из-за бьющих холодных ключей в озеро на нерест из Охотского моря (через реку Амур) шла кета. На берегу Тёплого озера располагался рыборазводный завод.

Теплоозерск (бывший пос. Тёплое озеро) – посёлок городского типа в Облученском районе. 25 сентября 1958 г. Хабаровский краевой Совет депутатов трудящихся принял решение № 413 «Об образовании на территории Облученского района ЕАО рабочего посёлка Теплоозерск». В решении сказано, что из состава Лондоковского поссовета выделяются посёлки – военстроя, Теплоозерского рыборазводного завода, Тёплое озеро. На территории образуется рабочий посёлок, которому присваивается наименование Теплоозерск.

Градообразующим предприятием посёлка является Теплоозерский цементный завод (ОАО «ТЦЗ»). На нём работает основная часть населения посёлка. В настоящее время завод работает стабильно, но был период с 2008 по 2010 гг. когда он работал не в полную мощность. В то время произошли значительные сокращения работников. В 2010 г. завод продал 200 тыс. тонн, а 2011 г. объём увеличился до 310 тыс. тонн цемента. Завод вышел из кризиса. В 2011 г. завод получил около 90 млн. руб. на приобретение новой техники и модернизации производства. В посёлке стало развиваться жилищное строительство.

На территории посёлка находятся: Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК), деревоперерабатывающее предприятие со стопроцентным иностранным капиталом «Хуа Синь», предприятия железнодорожного транспорта (ЭЧ-1, ПЧ-2), МУП «Тепло-Энерго», предприятия ЖКХ – ООО «Горное», МУП «Единый заказчик», управляющая компания «Единый заказчик», частные магазины, Детская школа искусств, информационно-культурный досуговый центр, отделение связи, центральная районная больница, детский сад, средняя общеобразовательная школа, ПТУ. В посёлке есть православный приход «Сретение господне».

1.2. Краткая историческая справка п. Лондоко-завод

Лондоко-завод — посёлок в Облученском районе Еврейской автономной области России. Входит в Теплоозёрское городское поселение. Административный центр бывшего Лондоковского городского поселения. Население по переписи 2010 года — 1067 жителей Расположен в 80 км к западу от областного центра — города Биробиджана, в 76 км к северо-востоку от районного центра — города Облучье. Река Бира протекает в 2 км южнее посёлка. Посёлку Лондоко-завод соответствует железнодорожная станция Известковый завод.

На территории посёлка находятся: Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК), ОАО «Лондоковский известковый завод» (ОАО «ЛИЗ»), предприятия железнодорожного транспорта, предприятия ЖКХ – МУП «Тепло-Энерго», ООО «Тритон», частные магазины, детский сад, средняя общеобразовательная школа №20 .

1.3. Краткая историческая справка с. Лондоко

Лондоко (образованное в 1909г.) — село в Облученском районе Еврейской автономной области России. Входит в Теплоозёрское городское поселение. Численность населении составляет  194 чел.

На территории села находятся: Дальневосточная распределительная сетевая компания (ДРСК), предприятия ЖКХ – ООО «Тритон», частный магазин, бибилиотека.

Таблица 1. Общие сведения о поселении

| Наименование | Теплоозерск |
| --- | --- |
| *Статус | Поселок Городской населенный пункт |
|  | Административный центр Муниципального образования «Теплоозерское городское поселение» в составе Облученского муниципального района Еврейской автономной области |
| Географические координаты | 49°0'30"с. ш. 131°53'10" в. д. |
| Расстояние от административного центра поселения до административного центра Еврейской автономной области (г. Биробиджан), км | 93 – по автомобильной дороге Р-297 «Амур» (Чита – Хабаровск) |
| Расстояние от административного центра поселения до административного центра Облученского муниципального района, км | 67 – по автомобильной дороге Р-297 «Амур» (Чита – Хабаровск) |
| Численность населения на 01.01.2013 г., тыс. чел. | 4,500 |
| Площадь территории поселения, га | 827 |
| **Группа населенных пунктов | Малый городской населенный пункт (до 10 тыс. чел.) |

*Законы Еврейской автономной области от 20.07.2011 г. № 982-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Еврейской автономной области» и от 20.07.2011 г № 987-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований «Теплоозерское городское поселение» и «Лондоковское городское поселение» в составе Облученского муниципального района Еврейской автономной области и внесении изменений в Закон Еврейской автономной области «О границах и статусе городских, сельских поселений в составе Облученского муниципального района»».

2.  Климат

Климат на территории поселения летом относится к муссонной климатической области, зимой - континентальной.

Зима малоснежная и холодная, лето теплое и влажное. Количество осадков составляет 59 мм в зимний период и 594 мм в летний период. По количеству осадков район менее увлажнен по сравнению с другими районами области. Основное количество осадков приходится зимой на ноябрь (16 мм) и летом на август (148 мм). Максимальная температура до     +40°С в июне и –35°С в январе.

Характерной чертой климата при смене муссонов является изменение направлений преобладающих ветров по сезонам года практически на противоположные, поэтому основное направление ветра западное и юго-западное в летний период и восточное, северо-восточное и частично юго-западное зимой.

Зима в районе начинается, как правило, с конца октября - начала ноября и длится до конца марта. Зимой наблюдается самая высокая повторяемость штилей – до 30% от общего числа наблюдений. В среднем за зиму наблюдается до 12 дней с метелью.

Весна начинается с конца марта и длится до начала июня. В конце зимы и весной ветер и значительное количество солнечной инсоляции вызывают испарение итак незначительного снежного покрова. Большая часть снежного покрова исчезает до начала оттаивания почвы, почти не образуя талой воды.

Весной наблюдаются значительные колебания от 25-30°С до –20°С. Относительная влажность в дневные часы отмечается менее 30%, что способствует развитию атмосферной засухи.

Лето на территории района практически совпадает с календарными сроками и делится на две половины сезона. Первая половина лета сравнительно сухая. Во второй половине за счет усиления циклонической активности возрастает роль южных циклонов и тропических тайфунов, приносящих теплую дождливую погоду. Дожди носят затяжной характер. Выпадают в основном в виде ливней, сопровождаемых грозами и градом. Нередко наблюдаются опасные дожди до 50 мм/сутки. Характерной особенностью муссонного климата является высокая относительная влажность.

Основными характерными признаками осени - понижение среднесуточной температуры ниже 15 °С, появление первых заморозков на почве. Первая половина осени теплая и солнечная. Во второй половине усиливается циклоническая деятельность, увеличивается повторяемость дней с сильным ветром. В конце октября - начале ноября наблюдается резкое похолодание.

Вегетационный период составляет 170-175 дней.

По климатическим условиям территория поселения имеет следующие характеристики:

–	расчетная температура наружного воздуха – минус 31 °С (СНиП 23-01-99);

–	вес снегового покрова   – 120 кг/м (СНиП 2.01.07-85);

–	скоростной напор ветра – 38 кг/м2 (СНиП 2.01.07-85);

–	нормативная глубина промерзания грунтов – 2,85 м.

По климатическим данным пгт. Теплоозерское относится к подрайону 1В первого климатического района (СНиП 23-01-99).

3. Рельеф, инженерно-геологические особенности

Территория Теплоозерского городского поселения по физико-географическому районированию расположена в Средне амурской провинции.

По геоморфологическому районированию район относится к области впадин левобережья Приамурья.

В рельефе района отчетливо выражена одна из орографических частей – это Средне амурская низменность, которая отличается низкими, почти горизонтальными поверхностями и представляет собой крупную межгорную впадину сложного строения. Впадина сложена озерно-аллювиальными, песчано-суглинистыми толщами мощностью в пределах сотен метров. Инструментальные наблюдения подтвердили ранее высказанные специалистами

предположения об унаследованном прогибании фундамента Средне амурской низменности. По данным нивелирования скорость прогибания составляет 1-5 мм/год.

В гидрогеологическом отношении поселок расположен в пределах Средне амурского артезианского бассейна.

По литологическому разрезу скважины  Теплоозерского городского поселения (дата проходки 1967 г.), поселок располагается на водоносном горизонте плиоцен-четвертичных  аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (NΙΙ-Qрr), представленные разнозернистыми песками, сверху перекрытыми суглинками (al QΙΙΙ-ΙV) в пределах Средне амурского артезианского бассейна.

По фондовым данным бурения приведен литологический разрез:

0,8 - 1,8 м – суглинок, al QΙΙΙ-ΙV;

1,8 - 4,2 м – песок разнозернистый, NΙΙ-Qрr;

4,2 - 25 м – песок разнозернистый с гравием, NΙΙ-Qрr;

25 – 40 м – песок мелкозернистый, NΙΙ-Qрr.

Почвы: По агро почвенному  районированию земли  Теплоозерского городского поселения относятся к зоне дернево-подзолистой, подзолисто - болотные и  болотные.

По безлесным шлейфам хребтов встречаются серые лесные почвы.

По механическому составу почва района в зависимости  от рельефа, степени увлажнения, делится на тяжелые глиняные, среднесуглинистые или легко суглинистые.

Глава №2. Характеристика системы теплоснабжения  Теплоозерского городского поселения

В Теплоозерском городском поселении теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется как централизованно, (четыре котельных), так и с помощью индивидуальных источников тепла. Основным видом топлива индивидуальных источников являются дрова и уголь. Для централизованного теплоснабжения:

Продолжительность отопительного периода: 220 суток;

Средняя температура отопительного периода: -10,3°С.

Таблица №2 – общая характеристика теплоснабжения  Теплоозерского городского поселения

| № п/п | Наименование объекта | Тепло производительность котельной, Гкал/ч | Вид топлива | Вид теплоносителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Центральная» п. Теплоозерск | 45,0 Гкал/час | Уголь | вода |
| 2 | Котельная «Центральная» п. Лондоко-завод | 4,8 Гкал/час | Уголь | вода |
| 3 | Котельная «Овражная» с. Лондоко | 0,150 Гкал/час | Дизельное топливо | вода |
| 4 | Котельная «Вокзальная» с. Лондоко | 0,150 Гкал/час | Дизельное топливо | вода |

Рисунок №1 Месторасположение  Теплоозерское городское поселение

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения  Теплоозерского городского поселения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей  Теплоозерского городского поселения осуществляется от четырех котельных, находящийся в оперативном управлении МУП «Тепло-Энерго» и ООО «Тритон»; установленная мощность 50,10 Гкал/час, располагаемая мощность 48,69 Гкал/час температурный график 95/70, схема теплоснабжения – двухтрубная. Состояние тепловых сетей, характеризующее диаметры, длины, год прокладки, износ и др. сведены в таблицу №3.

Таблица №3 -Характеристика теплотрасс

| Место подключения, способ прокладки | диаметр, мм |  | длина, м | tп | tо | Износ сетей | Год прокладки | Потери (Гкал/ год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная п. Теплоозерск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземная на открытом воздухе | 400 | 1 471,9 |  | 65 | 50 | 100 | 1956 | 2 102,31 |
| Надземная на открытом воздухе | 150 | 418,3 |  | 65 | 50 | 100 | 1956 | 257,61 |
| Подземная в непроходных каналах | 100 | 914,1 |  | 65 | 50 | 100 | 1956 | 477,77 |
| Подземная в непроходных каналах | 76 | 577,1 |  | 65 | 50 | 62,5 | 1988 | 251,54 |
| Подземная в непроходных каналах | 50 | 105,0 |  | 65 | 50 | 62,5 | 1988 | 39,81 |
| Подземная в непроходных каналах | 50 | 273,2 |  | 65 | 50 | 60 | 1989 | 103,58 |
| Подземная в непроходных каналах | 100 | 2 143,1 |  | 65 | 50 | 60 | 1989 | 1 120,13 |
| Подземная в непроходных каналах | 100 | 119,6 |  | 65 | 50 | 100 | 1971 | 62,51 |
| Подземная в непроходных каналах | 150 | 1 493,1 |  | 65 | 50 | 65 | 1987 | 936,47 |
| Подземная в непроходных каналах | 150 | 695,5 |  | 65 | 50 | 65 | 1987 | 436,22 |
| Подземная в непроходных каналах | 76 | 206,3 |  | 65 | 50 | 50 | 1994 | 89,92 |
| Подземная в непроходных каналах | 76 | 670,1 |  | 65 | 50 | 100 | 1956 | 292,07 |
| Подземная в непроходных каналах | 50 | 40,0 |  | 65 | 50 | 30 | 2002 | 3,62 |
| Подземная в непроходных каналах | 50 | 1 345,0 |  | 65 | 50 | 100 | 1956 | 509,96 |
| Подземная в непроходных каналах | 120 | 118,0 |  | 65 | 50 | 100 | 1956 | 61,67 |
| Подземная в непроходных каналах | 78 | 239,8 |  | 65 | 50 | 100 | 1956 | 104,52 |
| Итого |  | 10830,1 |  |  |  |  |  | 6849,71 |

| Котельная п. Лондоко-завод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземная в непроходных каналах | 219 |  | 194,2 | 65 | 50 | 7,5 | 2011 | 49,29 |
| Подземная в непроходных каналах | 100 |  | 295,6 | 65 | 50 | 90 | 1978 | 154,50 |
| Подземная в непроходных каналах | 80 |  | 874,3 | 65 | 50 | 90 | 1978 | 412,68 |
| Подземная в непроходных каналах | 50 |  | 949,9 | 65 | 50 | 7,5 | 2011 | 126,97 |
| Итого |  |  | 2314,0 |  |  |  |  | 743,44 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземная в непроходных каналах | 50 | 2 314,0 |  | 1,2 | 65 | 50 | 2011 | 309,31 |
| Итого |  | 4628,0 |  |  |  |  |  | 1052,75 |
| Котельная «Овражная» с. Лондоко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземная на открытом воздухе | 80 |  | 134,9 | 64,66 | 53,51 | 90 | 1978 | 74,61 |
| Итого |  |  | 134,9 |  |  |  |  | 74,61 |
| Котельная «Вокзальная» с. Лондоко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Надземная на открытом воздухе | 100 |  | 177,0 | 64,66 | 53,51 | 90 | 1978 | 93,24 |
| Итого |  |  | 177,0 |  |  |  |  | 93,24 |

Расчетно-нормативный баланс тепловой энергии

Все тепловые сети подключены к собственным источникам тепловой энергии.

Годовые тепловые потери всех тепловых сетей составляют 8070,31 Гкал/год.

Согласно Технического задания, расчет величины фактических потерь тепла производится в соответствии с «Методикой определения фактических потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию трубопроводов водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения», утвержденной Департаментом государственного энергетического надзора Министерства энергетики Российской Федерации 20.02.2004 г.

Данная методика позволяет определить потери тепловой энергии для всей тепловой сети, подключенной к единому источнику тепловой энергии. Определение фактических потерь тепловой энергии по отдельным участкам тепловой сети не проводится.

Определение потерь тепловой энергии по данной методике предполагает наличие аттестованных узлов учета тепловой энергии на источнике тепловой энергии и у потребителей тепловой энергии. Количество потребителей, оснащенных приборами учета, должно быть не менее 20 % от общего количества потребителей данной тепловой сети.

Теплом от котельной снабжаются объекты социальной сферы и население.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла - печей. Основными видами топлива для них являются дрова и уголь.

Таблица №4 – технические характеристики теплоснабжающих организаций

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Котельные | «Централь ная» п. Тепло озерск | «Централь ная» п. Лондоко-завод | «Овражная» с. Лондоко | «Вокзальная» с. Лондоко |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 1 | Выраб. год(факт) | Гкал | 64108,56 | 51 107,94 | 12 357,72 | 315,38 | 327,52 |
| 2 | Собств. Нужды | Гкал | 1495,12 | 1 255,17 | 231,53 | 9,05 | 8,41 |
| 3 | % | % | 2,33% | 2,46% | 1,87% | 1,42% | 1,30% |
| 4 | Отпуск в сеть | Гкал | 61988,99 | 49 852,77 | 12 126,19 | 306,33 | 319,11 |
| 5 | Потери тепла | Гкал | 7112,86 | 5 946,83 | 1 156,00 | 4,56 | 5,47 |
| 6 | % | % | 11,50% | 11,93% | 9,53% | 4,72% | 6,49% |
| 7 | протяженность тепловых сетей | км | 15770,0 | 10830,1 | 4628,0 | 134,9 | 177,0 |
| 8 | Полезный отпуск в т.ч.: | Гкал | 55189,77 | 43 905,94 | 10 970,19 | 301,77 | 313,64 |
| 9 | Удельный расход топлива | тут/Гкал | 0,180 | 0,181 | 0,172 | 0,167 | 0,167 |
| 10 | условное топливо | тут | 11177,52 | 9 037,23 | 2 089,19 | 51,09 | 53,14 |
| 11 | Натуральное топливо всего в т.ч. | тонн | 23637,33 | 20 082,74 | 3 481,99 | 35,59 | 37,01 |
| 12 | натуральное топливо | тонн | 23637,33 | 20 082,74 | 3 481,99 | 35,59 | 37,01 |
| 13 | потери топлива в количестве 1% | тонн | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Низш. теплота сгорания | ккал/кг |  | 3 150 | 4 200 | 10150 | 10150 |
| 15 | Калорийный эквивалент |  |  | 0,450 | 0,600 | 1,45 | 1,45 |
| 16 | Уголь, марка, разрез |  |  | 2 БР Райчихинский | 3 БР Переяслов-ский | Диз. топливо | Диз. топливо |
| 17 | Расход воды | м3 | 25206,70 | 21 877,07 | 3 021,95 | 153,05 | 154,63 |
| 18 | удельный расход воды | м3/Гкал | 0,41 | 0,43 | 0,24 | 0,49 | 0,47 |
| 19 | Расход электроэнергии | кВтч | 4448978,40 | 4 169 421,82 | 267 570,77 | 6695,63 | 6752,46 |
| 20 | удельный расход электроэнергии | кВт/Гкал | 77,82 | 81,58 | 21,65 | 21,23 | 20,62 |

Часть 2. Источники тепловой энергии

Таблица №5- Общее описание источников теплоснабжения

| - Марка котла | - Дата ввода котла в - эксплуатацию | - КПД котла , в %, - с учетом износа | - Установленная - мощность - котла (Гкал/час) | - Фактическая - мощн. котла - с учетом износа, - Гкал/час | - Кол-во отработанных - часов в год - в зависимости от - выработки | - Фактическая - нагрузка (Гкал в год) - в зависимости - от выработки | - Удельный расход - условного - топлива, т у.т. на - 1 Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Котельная «Центральная»  п. Теплоозерск

| КЕВ-25-14 | 2011 | 82,3 | 15 | 14,52 | 5 280 | 30306,63 | 0,181 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КЕВ-25-14 | 2011 | 82,3 | 15 | 14,52 | 3 624 | 20801,31 | 0,181 |
| КЕВ-25-14 | 2012 | 83,8 | 15 | 14,79 | 0 | 0 | 0,181 |
| - Итого |  |  | 45 | 43,83 | 8 904 | 51107,94 | 0,181 |

- Котельная «Центральная»  п. Лондоко-завод

| КВм-1,86-95 ШП | 2011 | 72 | 1,6 |  | 1,52 | 3 795,66 | 6 073,06 | 0,172 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВм-1,86-95 ШП | 2011 | 72 | 1,6 |  | 1,52 | 2 753,63 | 4 348,28 | 0,172 |
| КВм-1,86-95 ШП | 2011 | 72 | 1,6 |  | 1,52 | 1 210,24 | 1 936,38 | 0,172 |
| Итого |  |  | 4,8 |  | 4,56 | 7 759,53 | 12 357,72 | 0,172 |
| Котельная «Овражная» с. Лондоко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiturami KSO 150R | 2011 | 92,6 | 0,150 |  | 0,150 | 5280 | 315,38 | 0,167 |
| Итого |  |  | 0,150 |  | 0,150 | 5280 | 315,38 | 0,167 |
| Котельная «Вокзальная» с. Лондоко |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiturami KSO 150R | 2011 | 92,6 |  | 0,150 | 0,150 | 5280 | 327,52 | 0,167 |
| Итого |  |  |  | 0,150 | 0,150 | 5280 | 327,52 | 0,167 |

Таблица №6 – показатели источников тепловой энергии

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Вид основного и резервного топлива | -каменный уголь, н. т. сгорания от 3150 ккал/кг; - резервное топливо отсутствует. |
| а) структура основного оборудования в котельных | таблица №5. |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки; | -Установленная тепловая мощность 50,10 Гкал/ч. |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности; | -Располагаемая тепловая мощность 48,69 Гкал/ч; -подключенная нагрузка 20,12 Гкал/ч |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто; | -Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,28 Гкал/ч. -Тепловая мощность нетто 19,84 Гкал/ч. |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; | -Год ввода в эксплуатацию 2011-2012гг. -дата последнего освидетельствования 2014 г. |
| е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии); | -Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует. |
| ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя; | - Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный; - выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования; | -Среднегодовая загрузка оборудования составляет 41,32 %. |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети; | -Способ учета тепловой энергии - расчетный. |
| к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии; | -Средняя частота отказов и восстановлений оборудования отсутствует. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии. | -Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации отсутствуют. |

Измерительная часть по котлу №2 котельной «Центральная»  п. Лондоко-завод

Объект контроля: Котельная  п. Лондоко-завод

Режим работы: Сезонный

Марка и номер котлоагрегата КВм-1,86-95 ШП №2

Вид сжигаемого топлива  каменный уголь

Температура наружного воздуха  0С -5

Низшая теплота сгорания топлива  4200 ккал/кг

Время проведения измерения (местное) 14:30 09.12.2014г.

Газоанализатор: ДАГ-16

Заводской номер ИГНД.413.423.001 ИЭ

Диапазон измерений О2  от 0 до 20,9

Диапазон измерений СО  0-30000 ррm

Диапазон измерений NO 0-2000 ррm

Диапазон измерений SO2  0-4000 ррm

Диапазон измерений NO2 0-100_ ррm

Температура воздуха  -20 до +60

Дифференциальное давление -20 до +20 гПа

Контактный термометр:  МЭС – 200А

Диапазон измерений -40 до +85

Погрешность ±0,5°С

Разрешение

Инфракрасный термометр: тепловизор

Тип оборудования: Fluke

Заводской номер Ti 25

Поле зрения 23°х17°

Пространственное разрешение 2,5мрад

Диафрагменное число

Тепловая чувствительность / NETD 0,1°С при 30°С (100мК)

Тип детектора

Спектральный диапазон от 7,5 мкм до 14 мкм

ИК-разрешение 640х480

Температурный диапазон -20°С  до 350°С

Точность ±2°С или 2%

Программное обеспечение Smart View

Расходомер портативный:  ультрозвуковой расходомер с накладными датчиками Panametriks PT878

Диапазон измерений расходов

Диапазон измерений скоростей  от 0,3 до 12,2 м/с

Диапазон температур стенки трубы -200 до -260

Погрешность 1%

Разрешение ЖК  дисплей 240×200 пикселей с подсветкой

Допустимая толщина стенки трубы  от 1,3 до 76,2 м.

Таблица № 7- Замеры по работающему котлоагрегату

| Марка и номер котлоагрегата |  | КВм-1,86-95 ШП, №2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива |  | Уголь каменный |  |  |  |
| Дата и время измерений |  | 09.12.2014г. |  |  |  |
| Температура наружного воздуха, оС |  | - 9 |  |  |  |
| Низшая теплота сгорания топлива, ккал/м3 (кг) |  | 4500 |  |  |  |
| Наименование | Размерность |  | Единица измерения | Показатель | Примечание |
| Теплопроизводительность | Q |  | Гкал/ч | 1,4 |  |
| Расход топлива | Bт |  | м3/ч (кг/ч) | 316,3 |  |
| Расход воды через котел | Gк |  | м3/ч | 61,46 |  |
| Давление топлива на горелке | Pт |  | кгс/м2 | - |  |
| Разрежение в топке | Нт |  | кПа | 0,2 |  |
| Тяга в топке | Sт |  | кПа | 0,23 |  |
| Температура воздуха, подаваемого на горение | tх.в. |  | оС | 12 |  |
| Температура уходящих газов | tух |  | оС | 163 |  |
| Состав уходящих газов: |  |  |  |  |  |
| а) углекислый газ | СО2 |  | ррм | -- |  |
| б) кислород | О2 |  | ррм | 14 |  |
| в) окись углерода | СО |  | ррм | 121,8 |  |
| г) оксид азота | NOx |  | ррм | 94,8 |  |
| д) оксид серы | SO2 |  | ррм | 712 |  |
| Коэффициент избытка воздуха | α |  |  | 1,3 |  |
| Потери тепла: |  |  |  |  |  |
| а) с уходящими газами | q2 |  | % | 8 |  |
| б) от химического недожога | q3 |  | % | 8 |  |
| в) от неполноты горения | q4 |  | % | 6 |  |
| г) в окружающую среду | q5 |  | % | 6,2 |  |
| КПД котла | η |  | % | 71,8 |  |

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельной

| Температура наружного воздуха, Тнв 0С | Температура воды в подающей линии, Тп0С |  |  | Температура воды в обратной линии, То0С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя | Минималь-ная | Максималь ная | Средняя | Максимальная |
| Температурный график 95 – 70 0 С |  |  |  |  |  |
| 9 | 42 | 41 | 43 | 36 | 38 |
| 8 | 44 | 42 | 45 | 37 | 39 |
| 7 | 46 | 44 | 47 | 39 | 41 |
| 6 | 48 | 46 | 49 | 40 | 42 |
| 5 | 50 | 48 | 51 | 41 | 43 |
| 4 | 51 | 49 | 53 | 42 | 44 |
| 3 | 53 | 51 | 54 | 44 | 46 |
| 2 | 55 | 53 | 56 | 45 | 47 |
| 1 | 57 | 55 | 58 | 46 | 48 |
| 0 | 58 | 56 | 60 | 47 | 49 |
| -1 | 60 | 58 | 62 | 48 | 50 |
| -2 | 61 | 59 | 63 | 49 | 51 |
| -3 | 63 | 61 | 65 | 50 | 53 |
| -4 | 65 | 63 | 67 | 51 | 54 |
| -5 | 66 | 64 | 68 | 52 | 55 |
| -6 | 68 | 66 | 70 | 53 | 56 |
| -7 | 70 | 67 | 72 | 55 | 58 |
| -8 | 71 | 69 | 73 | 56 | 59 |
| -9 | 73 | 71 | 75 | 57 | 60 |
| -10 | 75 | 72 | 77 | 58 | 61 |
| -11 | 76 | 74 | 78 | 59 | 62 |
| -12 | 78 | 75 | 80 | 60 | 63 |
| -13 | 80 | 77 | 82 | 61 | 64 |
| -14 | 81 | 78 | 83 | 62 | 65 |
| -15 | 83 | 80 | 85 | 63 | 66 |
| -16 | 84 | 81 | 86 | 64 | 67 |
| -17 | 86 | 83 | 88 | 65 | 68 |
| -18 | 87 | 84 | 89 | 65 | 68 |
| -19 | 89 | 86 | 91 | 66 | 69 |
| -20 | 90 | 87 | 93 | 67 | 70 |
| -21 | 92 | 89 | 94 | 68 | 72 |
| -22 | 93 | 90 | 96 | 69 | 73 |
| -23 | 95 | 92 | 97 | 70 | 74 |

Часть 3. Зоны действия системы теплоснабжения

На территории  Теплоозерского городского поселения действует четыре источника централизованного теплоснабжения. Описание зоны действия источника теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено в табл. №8

"Зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

Таблица №8- Зоны источников теплоснабжения

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зона действия источника теплоснабжения (м) |
| --- | --- | --- |
| МУП «Тепло-Энерго» | Котельная «Центральная» п. Теплоозерск | 2320 |
| МУП «Тепло-Энерго» | Котельная «Центральная» п. Лондоко-завод | 1516 |
| ООО «Тритон» | Котельная «Овражная» с. Лондоко | 150 |
| ООО «Тритон» | Котельная «Вокзальная» с. Лондоко | 200 |

В число потребителей тепловой энергии, отапливаемых котельными, входят социально значимые учреждения:  школы, больница, жилые дома, администрация, дом культуры, водоочистные сооружения и др.

Часть 4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть оценено на основе анализа тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды. Расчет тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии  Теплоозерского городского поселения приведен в Приложении 2.

Результаты тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии сведены в табл. 9

Таблица №9 Структура отпуска тепловой энергии системы отопления

| № п/п | Всего по поселению |  |  | п. Теплоозерск |  |  | п. Лондоко-завод |  |  | с. Лондоко |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Число абонентов |  | Тепловая энергия Гкал/год | Число абонентов |  | Тепловая энергия Гкал/год | Число абонентов |  | Тепловая энергия Гкал/год | Число абонентов |  | Тепловая энергия Гкал/год |
| 1. | Население |  |  | Население |  |  | Население |  |  | Население |  |  |
| 1.1 | 127 | 33812,10 |  | 105 | 25400,93 |  | 20 | 7824,51 |  | 2 | 586,66 |  |
| 2. | Бюджетные потребители |  |  | Бюджетные потребители |  |  | Бюджетные потребители |  |  | Бюджетные потребители |  |  |
| 2.1 | 19 | 3694,27 |  | 11 | 3537,37 |  | 7 | 120,08 |  | 1 | 36,82 |  |
| 3. | Прочие потребители |  |  | Прочие потребители |  |  | Прочие потребители |  |  | Прочие потребители |  |  |
| 3.1 | 80 | 6214,14 |  | 65 | 6069,31 |  | 11 | 137,11 |  | 4 | 7,72 |  |
| 4 | Итого |  |  | Итого |  |  | Итого |  |  | Итого |  |  |
| 4.1 | 226 | 43720,51 |  | 181 | 35007,61 |  | 38 | 7944,59 |  | 7 | 631,20 |  |

Таблица 9.1. – потребители тепловой энергии п. Теплоозерск

| № п/п | Наименование объекта | V жилого фонда м3 |  | S жил. м3 |  | Год постройки | Этаж ность | Расход Тепла Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население (жилой фонд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 лет Октября, 3 | 1 787,0 |  | 152,1 |  | 1956 | 2 | 67,08 |
| 2 | ул. 60 лет Октября, 8 | 5 606 |  | 635,3 |  | 1955 | 3 | 177,88 |
| 3 | ул. 60 лет Октября, 9 | 1 807 |  | 389,5 |  | 1956 | 2 | 171,77 |
| 4 | ул. 60 лет Октября, 19 | 1 117 |  | 128,8 |  | 1950 | 1 | 57,70 |
| 5 | ул. Бонивура, 2 | 893 |  | 207,1 |  | 1975 | 2 | 91,33 |
| 6 | ул. Бонивура, 3 | 17 347 |  | 4 575,1 |  | 1989 | 5 | 1 088,87 |
| 7 | ул. Бонивура, 4 | 1 527 |  | 270,1 |  | 1980 | 2 | 119,11 |
| 8 | ул. Бонивура, 5 | 5 120 |  | 1 224,6 |  | 1991 | 3 | 342,89 |
| 9 | ул. Бонивура, 6 | 1 510 |  | 267,2 |  | 1981 | 2 | 117,84 |
| 10 | ул. Бонивура, 7 | 12 520 |  | 3 308,6 |  | 1991 | 5 | 787,45 |
| 11 | ул. Бонивура, 8 | 1 591 |  | 275,5 |  | 1981 | 2 | 121,50 |
| 12 | ул. Бонивура, 9 | 5 474 |  | 1 316,3 |  | 1992 | 3 | 368,56 |
| 13 | ул. Бонивура, 10 | 5 810 |  | 1 373,8 |  | 1987 | 3 | 384,66 |
| 14 | ул. Бонивура, 12 | 5 653 |  | 1 342,6 |  | 1981 | 5 | 319,54 |
| 15 | ул. Бонивура, 14 | 11 975 |  | 3 038,8 |  | 1992 | 5 | 708,41 |
| 16 | ул. Бонивура, 16 | 746 |  | 100,0 |  | 1994 | 1 | 44,80 |
| 17 | ул. Бонивура, 18 | 460 |  | 191,7 |  | 1992 | 1 | 85,88 |
| 18 | ул. Вокзальная, 3 | 3 437,0 |  | 972,3 |  | 1961 | 3 | 272,24 |
| 19 | ул. Вокзальная, 4 | 1 841,0 |  | 396,7 |  | 1957 | 2 | 174,94 |
| 20 | ул. Вокзальная, 6 | 1 163,7 |  | 258,2 |  | 1956 | 2 | 113,87 |
| 21 | ул. Заводская, 1 | 14 001 |  | 3 303,5 |  | 1991 | 5 | 786,23 |
| 22 | ул. Заводская, 3 | 12 978 |  | 3 405,9 |  | 1994 | 5 | 810,60 |
| 23 | ул. Заводская, 4 | 536 |  | 167,1 |  | 1993 | 1 | 74,86 |
| 24 | ул. Заводская, 6 | 536 |  | 75,4 |  | 1994 | 1 | 33,78 |
| 25 | ул. Заводская, 8 | 536 |  | 75,4 |  | 1993 | 1 | 33,78 |
| 26 | ул. Заводская, 10 | 798 |  | 150,8 |  | 1994 | 1 | 67,56 |
| 27 | ул. Калинина, 6 | 1 732 |  | 367,3 |  | 1953 | 2 | 161,98 |
| 28 | ул. Калинина, 6а | 1 733 |  | 372,8 |  | 1953 | 2 | 164,40 |
| 29 | ул. Калинина, 7 | 1 781 |  | 294,6 |  | 1955 | 2 | 129,92 |
| 30 | ул. Калинина, 8 | 1 756,0 |  | 384,9 |  | 1953 | 2 | 169,74 |
| 31 | ул. Калинина, 9 | 1 759,0 |  | 372,0 |  | 1955 | 2 | 164,05 |
| 32 | ул. Калинина, 10 | 1 756,0 |  | 384,4 |  | 1953 | 2 | 169,52 |
| 33 | ул. Калинина, 12 | 1 756,0 |  | 379,0 |  | 1953 | 2 | 167,14 |
| 34 | ул. Калинина, 13 | 3 648,0 |  | 718,3 |  | 1959 | 2 | 316,77 |
| 35 | ул. Калинина, 14 | 638,0 |  | 149,3 |  | 1955 | 1 | 66,89 |
| 36 | ул. Калинина, 15 | 3 047,0 |  | 617,4 |  | 1959 | 2 | 272,27 |
| 37 | ул. Калинина, 16 | 459,0 |  | 106,4 |  | 1959 | 1 | 47,67 |
| 38 | ул. Калинина, 17 | 3 653,0 |  | 574,9 |  | 1958 | 2 | 253,53 |
| 39 | ул. Калинина, 18 | 452,0 |  | 103,5 |  | 1955 | 1 | 46,37 |
| 40 | ул. Калинина, 19 | 3 082,0 |  | 640,3 |  | 1958 | 2 | 282,37 |
| 41 | ул. Калинина, 20 | 6 525,0 |  | 105,0 |  | 1955 | 1 | 47,04 |
| 42 | ул. Калинина, 21 | 3 456,0 |  | 724,8 |  | 1958 | 2 | 319,64 |
| 43 | ул. Калинина, 22 | 460,0 |  | 107,8 |  | 1955 | 1 | 48,29 |
| 44 | ул. Калинина, 23 | 3 593,0 |  | 738,3 |  | 1959 | 2 | 325,59 |
| 45 | ул. Калинина, 24 | 1 856,0 |  | 404,7 |  | 1957 | 2 | 178,47 |
| 46 | ул. Калинина, 25 | 1 787,0 |  | 359,7 |  | 1959 | 2 | 158,63 |
| 47 | ул. Калинина, 26 | 1 852,0 |  | 407,6 |  | 1957 | 2 | 179,75 |
| 48 | ул. Калинина, 27 | 4 892,0 |  | 1 092,7 |  | 1960 | 3 | 298,20 |
| 49 | ул. Калинина, 28 | 3 189,0 |  | 687,5 |  | 1957 | 2 | 303,19 |
| 50 | ул. Калинина, 29 | 6 525,0 |  | 1761,1 |  | 1976 | 5 | 87,30 |
| 51 | ул. Калинина, 30 | 3 145,0 |  | 619,2 |  | 1958 | 2 | 273,07 |
| 52 | ул. Калинина, 31 | 13 354,0 |  | 2 565,9 |  | 1991 | 5 | 492,71 |
| 53 | ул. Калинина, 32 | 3 189,0 |  | 497,1 |  | 1957 | 2 | 219,22 |
| 54 | ул. Калинина, 34 | 1 837,0 |  | 401,0 |  | 1957 | 2 | 113,69 |
| 55 | ул. Калинина, 36 | 2 872,0 |  | 537,2 |  | 1957 | 2 | 169,96 |
| 56 | ул. Лазо, 1 | 12 483,0 |  | 3 131,2 |  | 1964 | 5 | 745,23 |
| 57 | ул. Лазо, 1а | 13 309,0 |  | 3 153,6 |  | 1970 | 5 | 580,82 |
| 58 | ул. Лазо, 2 | 2 131,0 |  | 573,4 |  | 1957 | 2 | 179,93 |
| 59 | ул. Лазо, 3 | 12 654,0 |  | 3 119,5 |  | 1965 | 5 | 742,44 |
| 60 | ул. Лазо, 4 | 2 512,0 |  | 637,7 |  | 1960 | 2 | 196,69 |
| 61 | ул. Лазо, 5 | 12 494,0 |  | 3 155,0 |  | 1964 | 5 | 750,89 |
| 62 | ул. Лазо, 6 | 2 743,0 |  | 597,7 |  | 1959 | 2 | 263,59 |
| 63 | ул. Лазо, 7 | 12 422,0 |  | 3 150,9 |  | 1970 | 5 | 742,66 |
| 64 | ул. Лазо, 8 | 2 635,0 |  | 575,4 |  | 1959 | 2 | 253,75 |
| 65 | ул. Лазо, 9 | 4 398,9 |  | 3 487,2 |  | 1976 | 5 | 637,77 |
| 66 | ул. Лазо, 10 | 3 905,0 |  | 944,8 |  | 1960 | 3 | 231,25 |
| 67 | ул. Лазо, 11 | 14 152,0 |  | 3 514,0 |  | 1979 | 5 | 741,25 |
| 68 | ул. Лазо, 12 | 3 908,1 |  | 962,7 |  | 1960 | 3 | 260,60 |
| 69 | ул. Лазо, 13 | 17 330,0 |  | 4 152,1 |  | 1986 | 5 | 988,20 |
| 70 | ул. Лазо, 14 | 4 869,0 |  | 1 030,4 |  | 1961 | 3 | 288,51 |
| 71 | ул. Лазо, 18 | 4 018,0 |  | 964,2 |  | 1960 | 3 | 250,12 |
| 72 | ул. Лазо, 20 | 3 933,0 |  | 959,5 |  | 1962 | 3 | 256,31 |
| 73 | ул. Лазо, 22 | 3 909,0 |  | 953,5 |  | 1960 | 3 | 266,98 |
| 74 | ул. Лазо, 24 | 3 931,0 |  | 918,6 |  | 1960 | 3 | 257,21 |
| 75 | ул. Лазо, 26 | 3 855,0 |  | 955,8 |  | 1960 | 3 | 267,62 |
| 76 | ул. Лазо, 28 | 4 794,0 |  | 894,9 |  | 1962 | 3 | 250,57 |
| 77 | ул. Молодёжная, 5 | 460,3 |  | 66,8 |  | 1988 | 1 | 29,93 |
| 78 | ул. Молодёжная, 6 | 611,0 |  | 85,6 |  | 1988 | 1 | 38,35 |
| 79 | ул. Молодёжная, 8 | 615,0 |  | 168,8 |  | 1988 | 1 | 75,62 |
| 80 | ул. Молодёжная, 9 | 460,0 |  | 132,1 |  | 1988 | 1 | 59,18 |
| 81 | ул. Молодёжная, 12 | 246,2 |  | 56,0 |  | 1986 | 1 | 25,09 |
| 82 | ул. Молодёжная, 18 | 460,0 |  | 94,8 |  | 1988 | 1 | 42,47 |
| 83 | ул. Парковая, 1 | 1 566,0 |  | 171,5 |  | 1992 | 2 | 75,63 |
| 84 | ул. Парковая, 3 | 657,0 |  | 172,2 |  | 1989 | 1 | 77,15 |
| 85 | ул. Парковая, 5 | 657,0 |  | 167,4 |  | 1989 | 1 | 75,00 |
| 86 | ул. Парковая, 9 | 493,9 |  | 66,6 |  | 1992 | 1 | 29,84 |
| 87 | ул. Парковая, 11 | 494,0 |  | 142,2 |  | 1989 | 1 | 63,71 |
| 88 | ул. Парковая, 13 | 494,5 |  | 71,1 |  | 1989 | 1 | 31,85 |
| 89 | ул. Сазонова, 3 | 1 803,0 |  | 347,8 |  | 1956 | 2 | 153,38 |
| 90 | ул. Сазонова, 5 | 1 888,0 |  | 248,3 |  | 1956 | 2 | 109,50 |
| 91 | ул. Сазонова, 7 | 1 931,0 |  | 402,0 |  | 1956 | 2 | 177,28 |
| 92 | ул. Сазонова, 9 | 1 567,0 |  | 294,6 |  | 1957 | 2 | 129,92 |
| 93 | ул. Сазонова, 11 | 1 567,0 |  | 340,8 |  | 1957 | 2 | 150,29 |
| 94 | ул. Сазонова, 13 | 1 567,0 |  | 401,7 |  | 1957 | 2 | 177,15 |
| 95 | ул. Советская, 3 | 2 460,0 |  | 485,5 |  | 1952 | 2 | 214,11 |
| 96 | ул. Советская, 4 | 2 460,0 |  | 492,9 |  | 1953 | 2 | 217,37 |
| 97 | ул. Советская, 9 | 494,0 |  | 71,4 |  | 1994 | 1 | 31,99 |
| 98 | ул. 60 лет СССР, 3 | 1333,8 |  | 342,0 |  | 1953 | 2 | 150,82 |
| 99 | ул. 60 лет СССР, 4 | 1589,3 |  | 407,5 |  | 1956 | 2 | 179,71 |
| 100 | ул. 60 лет СССР, 9 | 402,9 |  | 103,3 |  | 2006 | 1 | 46,28 |
| 101 | ул. 60 лет СССР, 10 | 1598,6 |  | 409,9 |  | 1955 | 2 | 180,77 |
| 102 | ул. 60 лет СССР, 12 | 1575,2 |  | 403,9 |  | 1955 | 2 | 178,12 |
| 103 | ул. 60 лет СССР, 13 | 1506,2 |  | 386,2 |  | 1957 | 2 | 170,31 |
| 104 | ул. 60 лет СССР, 14 | 1518,7 |  | 389,4 |  | 1955 | 2 | 171,73 |
| 105 | ул. 60 лет СССР, 16 | 1198,5 |  | 307,3 |  | 1956 | 2 | 135,52 |
|  | Итого | 382614,8 |  | 86389,3 |  |  |  | 25400,93 |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МК ДОУ "Д/сад", ул. Бонивура, 1 | 8 662,0 |  |  |  |  |  | 474,20 |
| 2 | Теплоозерский судебный участок, ул. Бонивура, 1а | 555,66 |  |  |  |  |  | 38,28 |
| 3 | МДОУ "СОШ №18", ул. Бонивура, 11 | 11 525,0 |  |  |  |  |  | 535,14 |
| 4 | МУЗ "Обл. ЦРБ", ул. Калинина, 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Гинекология | 5 336,3 |  |  |  |  |  | 308,46 |
| 6 | Терапия, хирургия, администрация | 8 760,0 |  |  |  |  |  | 515,44 |
| 7 | Инфекционное отделение | 1 592,3 |  |  |  |  |  | 101,46 |
| 8 | Кухня | 428,38 |  |  |  |  |  | 27,29 |
| 9 | Прачечная | 735,3 |  |  |  |  |  | 36,88 |
| 10 | Гараж | 1 104,14 |  |  |  |  |  | 81,13 |
| 11 | МОУ ДОД "Детская школа искусств", ул. Калинина, 31 | 405,77 |  |  |  |  |  | 24,69 |
| 12 | МУЗ "Обл. ЦРБ" (поликлиника), ул. Лазо, 1Б | 1 560,0 |  |  |  |  |  | 100,44 |
| 13 | МКУК "ИКДЦ" (кинотеатр), ул. Лазо, 1Б (Иванова В.Н.) | 7 007,0 |  |  |  |  |  | 362,10 |
| 14 | МУП "ЦР Аптека", ул. Лазо, 4 (Савченко Л.А.) | 92,71 |  |  |  |  |  | 7,73 |
| 15 | Теплоозерское отделение полиции, ул. Лазо, 9а | 10 873,2 |  |  |  |  |  | 699,62 |
| 16 | УФПС ЕАО - филиал ФГУП "Почта России", ул. Лазо, 13а | 1 440,8 |  |  |  |  |  | 91,79 |
| 17 | МУП ТПП "Авто" (гаражи), ул. Сазонова, 8 (Осадчий К.П.) | 1 798,0 |  |  |  |  |  | 132,73 |
|  | Итого | 61876,6 |  |  |  |  |  | 3537,37 |
|  | Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО "Цементный завод", ул. Вокзальная, 1Б |  | 76435 |  |  |  |  | 4 700,00 |
| 2 | Кабельное телевидение "Аврора", ул. Бонивура, 1а |  | 44,55 |  |  |  |  | 3,07 |
| 3 | МУП "Единый заказчик", ул. Бонивура, 1а |  | 402,57 |  |  |  |  | 27,73 |
| 4 | Теплоозерская генерирующая компания, ул. Бонивура, 1а |  | 112,32 |  |  |  |  | 10,22 |
| 5 | ИП Дроздова И.Т., ул. Калинина, 13 |  | 211,3 |  |  |  |  | 16,33 |
| 6 | ИП Уварова Е.В., ул. Калинина, 13 (помещ. № 14) |  | 293,22 |  |  |  |  | 22,66 |
| 7 | ООО "Мирстрой", ул. Калинина, 29 (Капитанов Н.Г.) |  | 77,0 |  |  |  |  | 5,29 |
| 8 | ИП Авдеева О.В., ул. Калинина, 29 (помещ. № 37) |  | 33,55 |  |  |  |  | 2,31 |
| 9 | ИП Дмитриева Л.А., ул. Калинина, 31 (помещ. № 21-22) |  | 44,34 |  |  |  |  | 2,70 |
| 10 | ИП Кулешова, ул. Калинина, 31 (помещ. № 38) |  | 44,34 |  |  |  |  | 2,70 |
| 11 | ИП Самарина И.А., ул. Калинина, 31 (помещ. № 7-10, 17) |  | 312,62 |  |  |  |  | 19,02 |
| 12 | ИП Лебедева Т.Н., ул. Калинина, 31 (помещ. № 45) |  | 243,08 |  |  |  |  | 14,79 |
| 13 | ИП Лукьянова А.Р., ул. Калинина, 31 (помещ. № 48) |  | 110,69 |  |  |  |  | 6,73 |
| 14 | ООО "Щит", ул. Калинина, 31 (помещ. № 16, 24) Титоренко С.А. |  | 108,46 |  |  |  |  | 6,60 |
| 15 | Представитель адвокатской палаты ЕАО, ул. Калинина, 31 (помещ. № 12, 13) Скоробогатов А.В. |  | 61,57 |  |  |  |  | 3,75 |
| 16 | ИП Сысоева, ул. Калинина, 34 |  | 190,23 |  |  |  |  | 14,07 |
| 17 | ИП Мозговая О.А., ул. Калинина, 34 |  | 151,07 |  |  |  |  | 11,17 |
| 18 | ИП Храпатый Д.А., ул. Калинина, 36 (помещ. № 9) |  | 489,34 |  |  |  |  | 34,60 |
| 19 | ИП Цзоу (кафе), ул. Комсомольская, 4 (помещ. № 13-21) |  | 403,2 |  |  |  |  | 17,98 |
| 20 | ТЦЗ "Баня", ул. Комсомольская, 4 (Иванов В.А.) |  | 684,0 |  |  |  |  | 35,75 |
| 21 | ИП Федина, ул. Лазо, 1а (помещ. № 7, 8) |  | 139,59 |  |  |  |  | 8,50 |
| 22 | ИП Кузьмина Н.А., ул. Лазо, 1а (помещ. № 75) |  | 221,1 |  |  |  |  | 13,46 |
| 23 | ИП Федорова, ул. Лазо, 1а |  | 262,35 |  |  |  |  | 15,97 |
| 24 | ИП Мурашова М.А., ул. Лазо, 1а (помещ. № 68, 71Б) |  | 109,23 |  |  |  |  | 6,65 |
| 25 | ОАО "Цементный завод" (профилакторий), ул. Лазо, 1Б |  | 2836,7 |  |  |  |  | 216,12 |
| 26 | ОАО "Цементный завод" (стройгруппа), ул. Лазо, 1Б |  | 2 163,0 |  |  |  |  | 142,88 |
| 27 | ОАО "Цементный завод" (гараж), ул. Лазо, 1Б |  | 5 800,66 |  |  |  |  | 293,93 |
| 28 | ИП Мальцева Н.Н., ул. Лазо, 2 (помещ. № 4/1) |  | 79,66 |  |  |  |  | 6,80 |
| 9 | ИП Корниенко И.В., ул. Лазо, 2 (помещ. № 4/2) |  | 79,66 |  |  |  |  | 6,80 |
| 30 | ИП Макарова Г.В., ул. Лазо, 2 (помещ. № 3) |  | 102,85 |  |  |  |  | 8,78 |
| 31 | ИП ЧанышеваА.В., ул. Лазо, 2 (помещ. № 1, 2, 5, 6) |  | 103,37 |  |  |  |  | 8,82 |
|  | ИП Лукьянова А.Р., ул. Лазо, 2 (помещ. № 7-12) |  | 244,6 |  |  |  |  | 20,87 |
| 33 | ООО "Премиум" (кафе), ул. Лазо, 4а |  | 1254,33 |  |  |  |  | 60,15 |
| 34 | ИП Петренко, ул. Лазо, 9 |  | 154,94 |  |  |  |  | 9,45 |
| 35 | ИП Симакова, ул. Лазо, 9 |  | 113,62 |  |  |  |  | 6,93 |
| 36 | ИП Суркова, ул. Лазо, 9 |  | 278,88 |  |  |  |  | 17,01 |
| 7 | ИП Якина, ул. Лазо, 9 |  | 75,75 |  |  |  |  | 4,62 |
| 8 | ИП Ерукова, ул. Лазо, 9 |  | 185,92 |  |  |  |  | 11,34 |
| 39 | ИП Томашева, ул. Лазо, 9 |  | 96,4 |  |  |  |  | 5,88 |
| 40 | ИП Чанышева, ул. Лазо, 9 |  | 117,06 |  |  |  |  | 7,14 |
| 41 | Пашнина В.В., ул. Лазо, 9 (помещ.№ 13) |  | 64,73 |  |  |  |  | 3,95 |
| 42 | ИП Довгополова, ул. Лазо, 9 |  | 99,85 |  |  |  |  | 6,09 |
| 43 | ИП Филатова, ул. Лазо, 9 |  | 82,63 |  |  |  |  | 5,04 |
| 44 | ИП Чуркина, ул. Лазо, 9 |  | 219,66 |  |  |  |  | 13,40 |
| 45 | ИП Янченко В.Ю., ул. Лазо, 9 (помещ. № 1-5) |  | 170,77 |  |  |  |  | 10,42 |
| 46 | ИП Артеменко В.Ю., ул. Лазо, 9 (помещ. № 14) |  | 76,78 |  |  |  |  | 4,68 |
| 47 | ИП Макарова, ул. Лазо, 9 |  | 134,28 |  |  |  |  | 8,19 |
| 48 | ИП Соболь, ул. Лазо, 9 |  | 151,49 |  |  |  |  | 9,24 |
| 49 | ООО "Мобитек", ул. Лазо, 9 (Константинов П.Н.) |  | 68,86 |  |  |  |  | 4,20 |
| 50 | ИП Смишко О.Л., ул. Лазо, 9 |  | 89,52 |  |  |  |  | 5,46 |
| 51 | АСК "Пром" Колотовкин Д.Е., ул. Лазо, 9 |  | 96,4 |  |  |  |  | 5,88 |
| 52 | ООО "Нью Лайн" Кузнецова К.А., ул. Лазо, 9 |  | 210,02 |  |  |  |  | 12,81 |
| 53 | ИП Филатова А.Б., ул. Лазо, 9 |  | 82,63 |  |  |  |  | 5,04 |
| 54 | ИП Мальцева, ул. Лазо, 11 |  | 260,52 |  |  |  |  | 15,84 |
| 55 | ООО "Росгосстрах", ул. Лазо, 11 |  | 81,2 |  |  |  |  | 4,94 |
| 56 | Нотариус Савченко Т.В., ул. Лазо, 11 (помещ. № 73(15,15а,15б,15в)) |  | 72,73 |  |  |  |  | 4,42 |
| 57 | ИП Четверикова А.В., ул. Лазо, 11 (помещ. № 7) |  | 70,22 |  |  |  |  | 4,27 |
| 58 | ИП Сазонова Н.В., ул. Лазо, 11 (помещ. № 5) |  | 73,36 |  |  |  |  | 4,46 |
| 59 | ООО "Лотос", ул. Лазо, 11 (помещ. № 8) Ван Куныпань |  | 82,45 |  |  |  |  | 5,01 |
| 60 | ООО "Нью Лайн" Кузнецова К.А., ул. Лазо, 11 (помещ. № 22-23) |  | 166,16 |  |  |  |  | 10,10 |
| 61 | ИП Ц зоу Л.В., ул. Лазо, 11 (помещ. № 16-19) |  | 291,56 |  |  |  |  | 17,73 |
| 62 | ООО "Лотос", ул. Лазо, 11 (помещ. № 6) Ван Куньшан |  | 37,62 |  |  |  |  | 2,29 |
| 63 | ИП Дороганова Е.Н., ул. Лазо, 12 |  | 101,38 |  |  |  |  | 7,72 |
| 64 | ОАО "Ростелеком", ул. Лазо, 13а |  | 964,59 |  |  |  |  | 61,45 |
| 65 | ИП Салькова Г.И., ул. Лазо, 20 |  | 93,79 |  |  |  |  | 7,14 |
|  | Итого |  | 98715 |  |  |  |  | 6069,31 |

Рис .3. потребители тепловой энергии п. Теплоозерск

Таблица 9.2. – потребители тепловой энергии п. Лондоко-завод

| № п/п | Наименование объекта | V жилого фонда м3 | S жил. м3 | Год постройки | Этаж ность | Расход Тепла Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население (жилой фонд) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 60 лет СССР, 1 | 3 834,0 | 941,1 | 1980 | 2 | 418,38 |
| 2 | ул. 60 лет СССР, 2 | 3 834,0 | 973,7 | 1985 | 2 | 395,36 |
| 3 | ул. 60 лет СССР, 3 | 7 213,7 | 1 991,6 | 1985 | 2 | 415,03 |
| 4 | ул. 60 лет СССР, 4 | 5 519,0 | 1 842,9 | 1985 | 2 | 429,40 |
| 5 | ул. 60 лет СССР, 6 | 5 670,0 | 1 353,9 | 1986 | 3 | 557,65 |
| 6 | ул. 60 лет СССР, 7 | 2 822,0 | 1 324,0 | 1986 | 3 | 516,01 |
| 7 | ул. 60 лет СССР, 8 | 8 119,0 | 617 | 1989 | 3 | 379,09 |
| 8 | ул. 60 лет СССР, 9 | 10 750,2 | 2 648,5 | 1989 | 3 | 370,72 |
| 9 | ул. 60 лет СССР, 10 | 2 707,3 | 690,4 | 1992 | 3 | 172,76 |
| 10 | ул. Комсомольская, 1 | 2 889,8 | 733,9 | 1974 | 5 | 630,34 |
| 11 | ул. Комсомольская, 4 | 2 509,5 | 643,7 | 1974 | 2 | 304,47 |
| 12 | ул. Комсомольская, 6 | 2 867,0 | 779,6 | 1976 | 2 | 323,65 |
| 13 | ул. Комсомольская, 7 | 2 689,6 | 769,4 | 1976 | 2 | 283,87 |
| 14 | ул. Комсомольская, 8 | 2 852,0 | 788,6 | 1976 | 2 | 343,80 |
| 15 | ул. Комсомольская, 8а | 2 721,93 | 749,4 | 1980 | 2 | 339,31 |
| 16 | ул. Комсомольская, 10 | 3 559,0 | 971,2 | 1979 | 2 | 347,77 |
| 17 | ул. Комсомольская, 11 | 3 559,0 | 980,5 | 1979 | 2 | 330,49 |
| 18 | ул. Комсомольская, 12 | 3 559,0 | 920,0 | 1979 | 2 | 428,30 |
| 19 | ул. Комсомольская, 12а | 3 834,0 | 941,1 | 1979 | 2 | 432,40 |
| 20 | ул. Комсомольская, 13 | 3 834,0 | 973,7 | 1981 | 2 | 405,72 |
|  | Итого | 85 344,03 | 21634,2 |  |  | 7824,51 |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКУК "ИКДЦ", ул. Комсомольская, 1а | 948,75 |  |  |  | 65,64 |
| 2 | МОУ "СОШ № 20", ул. 60 лет СССР, 1а (осн. здание) | 15 224 |  |  |  | 703,59 |
| 3 | МОУ "СОШ № 20", ул. 60 лет СССР, 1а (спортзал) | 4 732 |  |  |  | 255,97 |
| 4 | Амбулатория, ул. Комсомольская, 1а (пом. №10-14) | 247,02 |  |  |  | 17,09 |
| 5 | МО "Теплоозерское ГП", ул. Комсомольская, 1а | 175,26 |  |  |  | 12,13 |
| 6 | МУП ЦРАптека, ул. Комсомольская, 1 а (помещ. №42) Савченко Л.А. | 77,28 |  |  |  | 4,98 |
| 7 | МДОУ "Детский сад", ул. Комсомольская, 2 | 1 980,33 |  |  |  | 120,08 |
|  | Итого | 23384,64 |  |  |  | 1179,48 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИП Серебрякова Т.Н. (м-н), ул. 60 лет СССР, 2 | 129,84 |  |  |  | 9,18 |
| 2 | ИП Серебрякова Т.Н., ул. Комсомольская, 1а (пом. №21, №22) | 334,995 |  |  |  | 21,58 |
| 3 | ИП Буровцева Е.В.(м-н Стройматериалы), ул. Комсомольская, 1а (пом. №29) | 122,13 |  |  |  | 7,87 |
| 4 | ООО "Ростелеком", ул. Комсомольская, 1а (пом. №8-14) | 173,19 |  |  |  | 11,16 |
| 5 | ИП Тарасова Н.А. (м-н), ул. Комсомольская, 1а (пом. №9) | 158,36 |  |  |  | 10,20 |
| 6 | ИП Бозоян А.С., ул. Комсомольская, 1а (пом. №36-41) | 143,08 |  |  |  | 9,22 |
| 7 | Филиал "Почта России", ул. Комсомольская, 1а | 207,35 |  |  |  | 13,36 |
| 8 | ИП Алексеева (м-н пром.), ул. Комсомольская, 1а | 151,11 |  |  |  | 9,74 |
| 9 | ИП Татаринцева, ул. Комсомольская, 6 | 156,95 |  |  |  | 12,53 |
| 10 | ИП Пестова Е.Е. (м-н), ул. Комсомольская, 6 | 143,08 |  |  |  | 10,63 |
| 11 | ИП Саидов И.С. (м-н), ул. Комсомольская, 12 кв.3 | 203,52 |  |  |  | 15,64 |
|  | Итого | 1923,60 |  |  |  | 131,11 |

Рис .3. потребители тепловой энергии п. Лондоко-завод

Таблица 9.3. – потребители тепловой энергии с. Лондоко

| № п/п | Наименование объекта | V жилого фонда м3 | S жил. м3 | Год постройки | Этаж ность | Расход Тепла Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население (жилой фонд) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом ул. Вокзальная,5 |  |  | 1980 | 2 | 303,673 |
| 2 | Жилой дом ул. Овражная |  |  | 1980 | 2 | 282,990 |
| Бюджетные потребители |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП, ул. Вокзальная 5, кв.12 |  |  | 1980 | 2 | 14,728 |
| 2 | МКУК ИКДЦ (ул. Вокзальная 5-13) |  |  | 1980 | 2 | 22,092 |
|  | Итого |  |  |  |  | 36,82 |
| Прочие потребители |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Почта (ул. Вокзальная 5-13) |  |  | 1980 | 2 | 7,72 |

Таблица №10 Структура отпуска тепловой энергии ГВС

| № п/п | Всего по поселению |  |  | п. Лондоко-завод |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ГВС тыс. м3 |  | Тепловая энергия Гкал/год | ГВС тыс. м3 |  | Тепловая энергия Гкал/год |
| 1. | Население |  |  | Население |  |  |
| 1.1 | 22,691 | 1645,36 |  | 22,691 | 1645,36 |  |
| 2. | Бюджетные потребители |  |  | Бюджетные потребители |  |  |
| 2.1 | 0,580 | 42,07 |  | 0,580 | 42,07 |  |
| 3. | Прочие потребители |  |  | Прочие потребители |  |  |
| 3.1 | 0,009 | 0,63 |  | 0,009 | 0,63 |  |
| 4 | Итого |  |  | Итого |  |  |
| 4.1 | 23,800 | 1688,06 |  | 23,800 | 1688,06 |  |

Часть 5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающие все расчетные элементы.

Таблица №11 - Баланс тепловой мощности котельных

| Наименование показателей | Таблица №9- Структура полезного отпуска тепловой энергии Единица измерения | Периоды, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015- 2016 | 2017-2021 | 2022-2029 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 50,10 | 50,10 | 53,11 | 55,32 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 48,69 | 48,69 | 51,56 | 52,14 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 20,12 | 20,12 | 20,33 | 20,45 |
| Подключенная нагрузка (нетто) | Гкал/час | 19,84 | 19,84 | 19,91 | 20,08 |
| Резерв | Гкал/час | 28,57 | 28,57 | 31,23 | 31,69 |

Часть 6. Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в табл. 11.

Таблица №12 - Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Годовые затраты теплоносителя, куб. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Центральная» п. Теплоозерск | 45 Гкал/час | 15,42 Гкал/час | 21877,07 м3/год |
| 2 | «Центральная» п. Лондоко-завод | 4,8 Гкал/час | 4,46 Гкал/час | 3021,95 м3/год |
| 3 | «Овражная» с. Лондоко | 0,15 Гкал/час | 0,12 Гкал/час | 153,05 м3/год |
| 4 | «Вокзальная» с. Лондоко | 0,15 Гкал/час | 0,12 Гкал/час | 154,63 м3/год |
|  | Итого | 51,10 Гкал/час | 20,12Гкал/час | 25206,70 м3/год |
| Котельная «Центральная»п. Теплоозерск |  |  |  |  |

| 1) Заполнение сетей |  | 1 081,90 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловых сетей | 1,5*Vтс,м3 | 843,18 |  |  |  |  |  |
| системы теплопотребления | полезный отпуск | продолжительность работы | удельный объем | Vсо м3 |  |  |  |
|  | 42 013,64 | 5 280 | 30 | 238,71 |  |  |  |
| 2) Промывка и опрессовка системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vопр | 2 248,49 |  |  |  |  |  |
| 3) Подпитка системы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем воды на заполнение тепловых сетей | Объем воды на заполнение сети горячего водоснабжения | продолжительность отпуска на отопление | продолжительность отпуска на горячее водоснабжение | Vподп м3 |  |  |
| тепловых сетей | 562,12 |  | 5 280 | 5 280 | 7 420,02 |  |  |
| системы тепло потребления | 238,71 |  | 5 280 |  | 3 151,02 |  |  |
| 4) Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность рабочих | Количество душевых | Норма расхода воды чел. | Норма расхода воды на душ | коэффициент исп. | Продолжительность периода | Qx |  |
| 8 | 6 | 0,045 | 0,5 | 1 | 220 | 739,20 |  |
| Количество оборудования |  | Расход воды на ед. оборудования | Время работы оборудования | Vохл |  |  |  |
|  | 2 | 0,05 | 5 280 | 528,00 | 220 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 21877,07 |  |

Котельная «Центральная»

п. Лондоко-завод

| 1) Заполнение сетей |  | 106,29 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловых сетей | 44,79 | 35,86 |  |  |  |  |
| системы теплопотребления | полезный отпуск | продолжительность работы | удельный объем | Vсо м3 |  |  |
|  | 10 823,16 | 5 280 | 30 | 61,50 |  |  |
| 2) Промывка и о прессовка системы |  |  |  |  |  |  |
|  | Vопр | 119,45 |  |  |  |  |
| 3) Подпитка системы |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем воды на заполнение тепловых сетей | Объем воды на заполнение сети горячего водоснабжения | продолжительность отпуска на отопление | продолжительность отпуска на горячее водоснабжение | Vподп м3 |  |
| тепловых сетей | 29,86 | 6,48 | 5 280 | 5 280 | 479,71 |  |
| системы теплопотребления | 61,50 |  | 5 280 |  | 811,74 |  |
| 4) Хозяйственно-питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |
| Численность рабочих | Количество душевых | Норма расхода воды чел. | Норма расхода воды на душ | коэффициент исп. | Продолжительность периода | Qx |
| 6 | 1 | 0,045 | 0,5 | 1 | 220 | 169,40 |
| Итого |  |  |  |  |  | 3021,95 |

Котельная «Овражная» с. Лондоко        153,05 м3/год

Котельная «Вокзальная» с. Лондоко     154,63 м3/год

Часть 7. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведен в табл. 13.

Таблица 13- Топливный баланс источников тепловой энергии

| Наименование котельных | Вид топлива, марка угля | Удельный расход тут топлива на 1 Гкал | Отпуск Потребителям | Низшая каллорийность | Каллорийный коэффициент | Условное топливо, тут. | Количество натурального топлива | Потери 0,6% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| п. Теплоозерск «Центральная» | 2БР Райчихинский | 0,181 | 43 905,94 | 3 150 | 0,450 | 9 037,23 | 20 082,74 | 120,50 |
|  | Итого | 0,181 | 43 905,94 | 3 150 | 0,450 | 9 037,23 | 20 082,74 | 120,50 |
| «Центральная» п. Лондоко-завод | 2БР Переясловский | 0,172 | 10 970,19 | 4 200 | 0,600 | 2 089,19 | 3 481,99 | 20,89 |
|  | Итого | 0,172 | 10 970,19 | 4 200 | 0,600 | 2 089,19 | 3 481,99 | 20,89 |
| «Овражная» с. Лондоко | Дизельное топливо | 0,167 | 301,77 | 10150 | 1,45 | 51,09 | 35,59 | 0,21 |
|  | Итого | 0,167 | 301,77 | 10150 | 1,45 | 51,09 | 35,59 | 0,21 |
| «Вокзальная» с. Лондоко | Дизельное топливо | 0,167 | 313,64 | 10150 | 1,45 | 53,14 | 37,01 | 0,22 |
|  | Итого | 0,167 | 313,64 | 10150 | 1,45 | 53,14 | 37,01 | 0,22 |
| Итого по поселению |  | 0,180 | 55189,77 | - | - | 11177,52 | 23637,33 | 141,82 |

Для контроля экономичности работы котельных и возможности сопоставления плановых показателей с отчетными, потребность в топливе и удельные расходы топлива представлены в расчете на выработку теплоты, отпускаемой с коллекторов котельной.

Таблица 14 – Выработка и полезный отпуск

|  | - Наименование котельной | - Полезный отпуск (Гкал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Полезный отпуск в сеть | Тепловые потери | Собственные нужды | Выработка |
| - 1. | п. Теплоозерск «Центральная» | 43 905,94 | 5 946,83 | 1 255,17 | 51 107,94 |
| - 2. | «Центральная» п. Лондоко-завод | 10 970,19 | 1 156,00 | 231,53 | 12 357,72 |
| - 3 | «Овражная»с. Лондоко | 301,77 | 4,56 | 9,05 | 315,38 |
| - 4. | «Вокзальная» с. Лондоко | 313,64 | 5,47 | 8,41 | 327,52 |
| - 5 | Итого по поселению | 55189,77 | 7112,86 | 1495,12 | 64108,56 |

- Таблица №15 - Структура потребления годовой тепловой энергии централизованного теплоснабжения

| Наименование котельной | Отопление (Гкал) |  |  |  | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственное производство | (Гкал) |
| «Центральная» п. Теплоозерск | 25400,93 | 3537,37 | 6069,31 | 0,00 | 0.00 |
| «Центральная» п. Лондоко завод | 7824,51 | 120,08 | 137,11 | 0,00 | 1688,06 |
| Котельные с. Лондоко | 586,66 | 36,82 | 7,72 | 0,00 | 0.00 |
| Итого по поселению | 33812,10 | 3694,27 | 6214,14 | 0.00 | 1688,06 |

- Рисунок 3 -  Структура потребления годовой тепловой энергии централизованного теплоснабжения  Теплоозерского городского поселения

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергии  (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от тепло потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение тепло потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельных попадают участки застройки малоэтажного жилищного строительства, а также зданий общественного назначения. Индивидуальный жилищный фонд  поселения, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки и большой удаленностью от источника теплоснабжения.

Общая централизованная нагрузка с учетом перспективы составит 20,33 Гкал/ч и 20,45 Гкал/ч, к 2020 и 2029 годам соответственно. Существующие котельные имеет резервные мощности, которые могут обеспечить тепловой энергией планируемую перспективу.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Проектная производительность водоподготовительных установок котельной в  п. Теплоозерск по одноступенчатой схеме - от 0,5 до 1,0 тонн в час. Фактическая нагрузка водоподготовительных установок составляет 0,783 т/час.

Основываясь на расчетах программного комплекса Zulu Thermo расход воды на утечки из:

- подающего трубопровода - 0,075 т/ч;

- обратного трубопровода - 0,075 т/ч;

- систем теплопотребления - 0,175 т/ч.

В сумме утечки из теплопровода составляют 0,225 т/ч.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Таким образом, несмотря на увеличение потребности теплоносителя, на теплоснабжение Теплоозерского городского поселения производительность водоподготовительных установок существующих котельных удовлетворяет потребностям в теплоносителе в течение расчетного срока.

Раздел 3. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Вариант №1

3.1 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что в поселении не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, строительство новых источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, не планируется.

3.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, заключаются в установке новых котлов, увеличение мощности сетевых насосов, установку автоматики поддува и частотное управления сетевыми насосами.

3.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Таблица 16 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии

| № п/п | Мероприятия по реконструкции источников Тепловой энергии | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Комплексная реконструкция котельных с частичной заменой основного и вспомогательного оборудования | - Подключение многоквартирных домов, а также других потребителей. - Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования котельных. 3. Снижение затрат на топливо, электрическую энергию. |

3.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также выработавших нормативный срок службы либо в случаях, когда продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.

В перспективе  рассматривается:

- Строительство индивидуальных встроенных котельных в зоне перспективной жилой индивидуальной застройки, ремонт существующих тепловых сетей.

- Ремонт существующих тепловых сетей, подключение зоны перспективной  застройки к централизованному теплоснабжению.

- Перевод котельных на газ при прокладки газопровода из Сибири.

Вариант№2

Предлагается строительство модульной котельной мощностью 8 Мвт на уровне дополнительной насосной тепловых сетей, с тем, чтобы запитать верхнюю зону поселка Теплоозерск. При этом освободится 2/3 мощности котельной «Центральная» в два раза сократится расход электроэнергии и питательной воды, а также повысится надежность системы отопления в целом из-за возможности запитать нижнюю зону от новой котельной. Стоимость модульной котельной 10 млн. руб., срок окупаемости 5 лет.

Таблица №16 - Баланс тепловой мощности котельных

| Наименование показателей | Таблица №9- Структура полезного отпуска тепловой энергии Единица измерения | Периоды, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015- 2016 | 2015-2021 | 2022-2029 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 50,10 | 50,10 | 53,11 | 55,32 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 48,69 | 48,69 | 51,56 | 52,14 |
| Подключенная нагрузка | Гкал/час | 20,12 | 20,12 | 20,33 | 20,45 |
| Подключенная нагрузка (нетто) | Гкал/час | 19,84 | 19,84 | 19,91 | 20,08 |
| Резерв | Гкал/час | 28,57 | 28,57 | 31,23 | 31,69 |

Централизация теплоснабжения индивидуального малоэтажного жилищного строительства экономически нецелесообразна, поскольку доля тепловых потерь в сетях в зоне ИЖС как правило сопоставима, а иногда и превышает полезно отпущенную тепловую энергию.

Раздел 4. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Предполагается работа котельных на свои зоны теплоснабжения, а также индивидуальное теплоснабжение поселков и подключение многоквартирных домов.

Котельные  работает на нужды  п. Теплоозерск включая перспективных потребителей.

Первоочередной задачей является ремонт тепловых сетей отопления и подключение многоквартирных домов. Количество перекладываемых и новых трубопроводов в районах нового строительства в двухтрубном исполнении представлены в таблице 17

Таблица 17 - Мероприятия по реконструкции и капитальному строительству тепловых сетей.

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонтируемые участки сетей до 2016 г. | 50 | 140 | Ремонт ветхих трубопроводов и перекладывание сетей |
|  | 100 | 120 |  |
|  | 120 | 116 |  |
|  | 150 | 100 |  |
| Ремонтируемые участки сетей до 2020 г. | 150 | 318,3 | Ремонт ветхих трубопроводов и строительство сетей в районах перспективного строительства |
|  | 50 | 650 |  |
|  | 100 | 300 |  |
| Новые и ремонтируемые участки с 2021 г. до 2029 г. | 400 | 320 | Ремонт ветхих трубопроводов и строительство сетей в районах перспективного строительства |
|  | 100 | 500 |  |
|  | 50 | 720 |  |
| Всего новых и перекладываемых участков* |  | 3284,3 |  |

* - Суммарная длина тепловых сетей в двухтрубном исчислении.

Котельные работают на нужды поселков, включая перспективных потребителей при необходимой реконструкции. Первоочередной задачей является ремонт тепловых сетей отопления располагающихся в  п. Теплоозерск.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является бурый уголь. Сведения о годовом потреблении основного топлива источниками и на перспективу представлены в таблице 19.

- Таблица 19 -  Годовые расходы основного топлива на расчетные периоды.

| Наименование источника | Период | Размерность | 2014 год | 2020 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Теплоозерск «Центральная» | Годовой расход | т/год | 20082,74 | 20484,35 | 21098,88 |
| «Центральная» Лондоко-завод | Годовой расход | т/год | 3481,99 | 3551,64 | 3622,67 |
| «Овражная» с. Лондоко | Годовой расход | т/год | 35,59 | 35,59 | 35,59 |
| «Вокзальная» с. Лондоко | Годовой расход | т/год | 37,01 | 37,01 | 37,01 |
| Итого по поселению | Годовой расход | т/год | 23637,33 | 24108,59 | 24794,15 |

Раздел 6. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Удельная стоимость перекладки тепловых сетей, тыс.р./мп

20

15

10

5

0

507080100125150200250300350 400

Предполагается работа котельных на свои и перспективные зоны теплоснабжения.

Стоимость источников и тепловых сетей взята из анализа удельной стоимости ввода

аналогичных котельных и строительства тепловых сетей.

На графике 1 представлена удельная стоимость реконструкции тепловых сетей с надземным типом прокладки

Таблица 19 - Инвестиции в источники теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника | Размерность | 2016 год | 2020 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Котельная «Центральная» п. Теплоозерск | млн. руб. | 0,525 | 11,730 | 12,350 |
| - 2 | Котельная «Центральная» п. Лондоко-завод | млн. руб. | 0,480 | 1,860 | 2,120 |
| - 3 | . Котельная «Овражная» с. Лондоко | млн. руб. | 0,160 | 0,230 | 0,350 |
| - 4 | Котельная «Вокзальная» с. Лондоко | млн. руб. | 0,160 | 0,230 | 0,350 |
|  | Итого | млн. руб. | 1,325 | 14,050 | 15170 |
|  | Всего | млн. руб. | 30,545 |  |  |

Таблица 20 -  Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей.

| Период строительства | Условный диаметр, мм | Длина, м | Инвестиции млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Новые и ремонтируемые участки до 2016 г. | 50 | 140 | Ремонт ветхих трубопроводов и подключение многоквартирных домов. 1,265 млн. руб. |
|  | 100 | 120 |  |
|  | 120 | 116 |  |
|  | 150 | 100 |  |
| Новые и ремонтируемые участки до 2020 г. | 150 | 318,3 | Ремонт ветхих трубопроводов и строительство сетей в районах перспективного строительства 3,671 млн. руб. |
|  | 50 | 650 |  |
|  | 100 | 300 |  |
| Новые и ремонтируемые участки с 2021 г. до 2029 г. | 400 | 320 | Строительство сетей в районах перспективного строительства 5,293 млн. руб. |
|  | 100 | 500 |  |
|  | 50 | 720 |  |
| Всего новых и перекладываемых участков |  | 3284,3 | 10,229 |

Таблица 21 - Сводная таблица инвестиций

| Объект инвестиций | Размерность | 2016 год | 2020 год | 2028 год | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники | Млн. р. | 1,325 | 14,050 | 15,170 | 30,545 |
| Тепловые сети | Млн.р. | 1,265 | 5,671 | 5,293 | 10,229 |
| Итого по годам | Млн.р. | 2,590 | 19,721 | 20,463 | 40,774 |

Раздел 7. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В настоящее время Общество с ограниченной ответственностью МУП «Тепло-Энерго» и ООО «Тритон» отвечают требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации в зоне централизованного теплоснабжения  Теплоозерского городского поселения.

Выбор теплоснабжающей организации относится полномочиям органов местного самоуправления поселений, и выполняется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, после прохождения процедур в соответствии с ФЗ 190 «О теплоснабжении».

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно т.к. источники тепловой энергии имеют свои независимые друг от друга зоны действия.

Раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования  Известковое городское поселение не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ. Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить тепло сетевую организацию, тепловые сети, которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети, и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Вывод

В рамках данной работы были проанализированы существующие и перспективные тепловые нагрузки абонентов. Разработана электронная модель системы теплоснабжения в программном расчетном комплексе ZULUTermo.

Электронная модель позволила провести анализ работы существующих тепловых сетей, а также рассчитать параметры необходимой системы теплоснабжения с учетом ввода перспективных потребителей по нескольким вариантам. По результатам расчетов выделена схема развития системы теплоснабжения. Представлены необходимые мощности котельной. В перспективе при газификации села Птичник и с. Кирга возможен перевод котельных на газ.

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0378300009415000020

| Общая информация |  |
| --- | --- |
| Номер извещения | 0378300009415000020 |
| Наименование объекта закупки | устройство остановочной, посадочной площадок и заездного кармана на территории Теплоозерского городского поселения (2 шт. по ул. Графитной) |
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru |
| Закупку осуществляет | Заказчик |
| Контактная информация |  |
| Организация, осуществляющая закупку | АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕПЛООЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОБЛУЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ |
| Почтовый адрес | Российская Федерация, 679110, Еврейская Аобл, Облученский р-н, Теплоозерск п, ЛАЗО, 11/А |
| Место нахождения | Российская Федерация, 679110, Еврейская Аобл, Облученский р-н, Теплоозерск п, ЛАЗО, 11/А |
| Ответственное должностное лицо | Шачек Наталья Михайловна |
| Адрес электронной почты | teploe_adm@mail.ru |
| Номер контактного телефона | 8-42666-31490 |
| Факс | 8-42666-32444 |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| Информация о процедуре закупки |  |
| Дата и время начала подачи заявок | 26.08.2015 09:43 |
| Дата и время окончания подачи заявок | 04.09.2015 18:00 |
| Место подачи заявок | ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов» (краткое наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ»)Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.sberbank-ast.ru |
| Порядок подачи заявок | Заявка должна состоять из двух частей. Обе части заявки подаются одновременно оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» по адресу www.sberbank-ast.ru |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников | 08.09.2015 |
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 11.09.2015 |
| Дополнительная информация | Информация отсутствует |
| Условия контракта |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 60000.00 Российский рубль |
| Источник финансирования | местный бюджет |
| План оплаты исполнения контракта за счет бюджетных средств |  |
| Российский рубль. Код бюджетной классификации; Оплата за 2015 год. 21804097954003244225; 60000.00. Итого:; 60000.00. Всего: 60000.00. |
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | Российская федерация, Еврейская Аобл, Облученский р-н, Теплоозерск п, ул. Графитная |
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | октябрь 2015 года |
| Объект закупки |  |
| Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Информация отсутствует |
| Российский рубль. Наименование товара, работ, услуг; Код по ОКПД; Единица измерения; Количество; Цена за ед.изм.; Стоимость. устройство остановочной, посадочной площадок и заездного кармана на территории Теплоозерского городского поселения (2 шт. по ул. Графитной); 45.21.73.110; УСЛ ЕД; 1.00; 60000.00; 60000.00. Итого: 60000.00. |
| Преимущества и требования к участникам |  |
| Преимущества | Субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со Статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ) |
| Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) Дополнительная информация к требованию отсутствует 2 Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (в соответствии с частью 1.1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ) Дополнительная информация к требованию отсутствует |
| Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ) | участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства или социально ориентированные организации |
| Обеспечение заявок |  |
| Требуется обеспечение заявок |  |
| Размер обеспечения заявок | 600.00 |
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок | Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путём внесения денежных средств.Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счёт оператора электронной площадки в банке |
| Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта | "Номер расчётного счёта" 40302810300003002623 "Номер лицевого счёта" 05783306010 "БИК" 049923001 |
| Обеспечение исполнения контракта |  |
| Обеспечение исполнения контракта не требуется |  |
| Перечень прикрепленных документов |  |
| Дата и время публикации извещения (по местному времени организации, осуществляющей закупку) 26.08.2015 09:43 |  |

Учредитель – Собрание депутатов Теплоозерского городского  поселения

Облученского муниципального района Еврейской автономной

области

Главный редактор – Иванова В.Н.

Дата выхода в свет – 25.08.2015

тираж 10 экземпляров;

«Информационный вестник» распространяется бесплатно;

Адрес издания: ул. Лазо,11а, пос. Теплоозерск, Облученского района, ЕАО.

Подписан в печать: 24.08.2015 в 17-00 часов